СОСТАВ ПРОЕКТА Обозначение; Наименование; Примечание. Том I; Положения о территориальном планировании (пояснительная записка); ПЗ - 15644. Графические материалы:. - Схема генерального плана. Основной чертёж. М1:25000; ГП-3. - Схема генерального плана населенных пунктов. М1:10000; ГП-4. Том II; Обоснование проекта генерального плана (пояснительная записка); ПЗ - 15644. Графические материалы:. - Схема современного использования территории. М 1:25000; ГП-1. - Схема современного использования территории населенных пунктов. М 1:10 000; ГП-2. - Схема генерального плана. Основной чертеж. М 1:25000; ГП-3. - Схема генерального плана населенных пунктов. М1:10000; ГП-4. - Схема развития транспортной инфраструктуры. М 1:10000; ГП-5. - Схема развития инженерной инфраструктуры. М 1:10000; ГП-6. Том III; Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ПЗ – 15644. Изм; Кол.уч; Лист; № док.; Подп.; Дата. ГИП; Е.М. Иванова; Пояснительная записка; Стадия; Лист; Листов. Н.конт.; К.Ю. Кузнецов; ГП; 3; 79. Гл. инж. ин-та; Л.А. Митин; ОАО «Воронежпроект».

Содержание.

Введение.	4

1. Общие сведения о сельском поселении.	4

1.1. Положение сельского поселения в административно-территориальном устройстве муниципального района	4

1.2. Историческая справка.	4

2. Анализ состояния территории Филиппенковского сельского поселения, проблемы и направление его комплексного развития.	4

2.1. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние сельского поселения.	4

2.2. Население и демография.	4

2.3. Экономическая база и сфера занятости.	4

2.4. Земельный фонд и категории земель.	4

2.4.1.Земли населенных пунктов.	4

2.4.2.Земли сельскохозяйственного назначения.	4

2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.	4

2.4.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.	4

2.4.5. Земли лесного фонда.	4

2.4.6. Земли водного фонда.	4

2.4.7. Земли запаса	4

2.5. Зонирование территории поселения.	4

2.5.1. Функциональное зонирование территории поселения.	4

2.5.2. Планировочная структура населенных пунктов. Ранее отведенные территории.	4

2.5.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования.	4

2.6. Объекты местного значения.	4

2.6.1. Объекты капитального строительства муниципального района.	4

2.6.2. Объекты капитального строительства местного значения поселения.	4

2.6.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.	4

2.6.4. Предложения по обеспечению территории поселения объектами культуры, физкультуры и спорта.	4

2.6.5. Создание условий для массового отдыха.	4

2.6.6. Инженерная инфраструктура.	4

2.6.7. Транспортная инфраструктура.	4

2.6.8. Объекты специального назначения.	4

3. Обоснование предложений по территориальному планированию и перечень мероприятий.	4

3.1. Административно-территориальное устройство.	4

3.2. Предложения по планировке и функциональному зонированию территории поселения.	4

3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района.	4

3.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения.	4

3.4.1. Объекты жилищного строительства.	4

3.4.2. Объекты культурно-бытового обслуживания.	4

3.4.3. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения.	4

3.4.4. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений.	4

3.4.5. Объекты транспортной инфраструктуры.	4

3.4.6. Инженерная инфраструктура.	4

3.4.7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.	4

4. Основные технико-экономические показатели.	4

Приложение:

- Техническое задание на подготовку проекта генерального плана Филиппенковского сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

- Протокол рабочего совещания по вопросу рассмотрения предварительных материалов генерального плана Филиппенковского сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

Проект разработан творческим коллективом в составе:

ГИП-начальник отдела						Е. М. Иванова

Главный архитектор отдела						Ю.М. Власов

Анализ состояния территории и обоснование предложений по территориальному планированию:

Архитекторы: 								О.Г. Володина

Инженер-экономист							И.В.Кондакова

Инженер-эколог						 	Т.Б. Адоньева

Транспортная инфраструктура

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение, водоотведение					Е.В. Сыряная

Теплоснабжение							М.В. Калюжная

Электроснабжение							Т.А. Яковлева

Газоснабжение							Г.И. Власова

Объекты специального назначения					И.В. Киселева

# Введение.

Генеральный план Филиппенковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области выполняется на основании муниципального контракта № 39/28-08 от 11 декабря 2008 года, Постановления главы администрации сельского поселения №7 от 13.03.2008 г. в соответствии с техническим заданием на подготовку проекта, с Градостроительным кодексом РФ от 23.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП-11-04-2003, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), социально-экономическое развитие; развитие транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитие населенных пунктов, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания, отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по организации территории Филиппенковского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Генеральный план Филиппенковского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Отдельно выделен раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией Филиппенковского сельского поселения в 2008 г.

- Паспорт муниципального образования Филиппенковского сельского поселения;

- Данные анкетного обследования.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Картографические материалы Филиппенковского сельского поселения.             М 1:25000, М 1:10000;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области»;

- Материалы «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Воронежской области» ФГУП российский государственный НИИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2006г.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

Исходный год – 2008 г.

Расчетный срок 2028 г.

I очередь – 2018 г.

# 1. Общие сведения о сельском поселении.

## 1.1. Положение сельского поселения в административно-территориальном устройстве муниципального района

Филиппенковское сельское поселение входит в состав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и расположено на юго-востоке Воронежской области. Административным центром поселения является с. Филиппенково. Площадь территории Филиппенковского сельского поселения составляет 14308,51 га. Филиппенковское сельское поселение граничит на востоке, на юго-востоке, на юге  – с Воробьевским муниципальным районом, на севере - с Великоархангельским сельским поселением, на северо-востоке – с Кучеряевским сельским поселением, на юго-западе – с Гвазденским сельским поселением, на западе - с Березовским сельским поселением, на  северо-западе - с Бутурлиновским городским поселением Бутурлиновского муниципального района.

Численность населения сельского поселения – 1905 чел. В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта: с. Филиппенково, с. Масычево. с. Елизаветино, с. Патокино.

Выписка из реестра административно-территориального устройства Воронежской области.

| Административно территориальная единица | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей, чел. | Площадь административно-территориальной единицы (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиппенковское сельское поселение | Всего по поселению | 1905 | 14308,51 |
|  | с. Филиппенково | 959 | 243,77 |
|  | с. Елизаветино | 494 | 288,34 |
|  | п. Масычево | 170 | 69,56 |
|  | п. Патокино | 282 | 150,13 |

Описание границ Филиппенковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, утвержденное Законом Воронежской области от 15.10.2004 г. № 63-ОЗ « Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области».

I. Линия прохождения границы Филиппенковского сельского поселения по смежеству с Великоархангельским сельским поселением

От точки стыка 05320805 линия границы проходит в северо-восточном направлении по северо-западной стороне полосы отвода автомобильной дороги Елань-Колено - Бутурлиновка и далее в восточном и юго-восточном направлении по южной стороне лесной полосы до точки стыка 0505503 Великоархангельского и Кучеряевского сельских поселений.

Протяженность границы - 10379 м.

II. Линия прохождения границы Филиппенковского сельского поселения по смежеству с Кучеряевским сельским поселением

От точки стыка 0505503 линия границы проходит в общем юго-восточном направлении по тальвегу балки Пупки до точки стыка 0505754 Кучеряевского сельского поселения и Воробьевского муниципального района.

Протяженность границы - 1451 м.

III. Линия прохождения границы Филиппенковского сельского поселения по смежеству с Воробьевским муниципальным районом

От точки стыка 0505754 линия границы проходит в юго-западном направлении по границе Государственного лесного фонда, урочищу Матюшкино до точки 25158. Затем граница меняет направление на юго-западное и проходит по прямой линии до точки 25160. От точки 25160 линия границы проходит в юго-западном направлении по ручью в балке Гнилой Яр до точки 2516192. Далее от точки 2516192 граница проходит по прямой линии в юго-западном направлении, пересекает Юго-Восточную железную дорогу, автомобильную дорогу Бутурлиновка - Воробьевка, меняет направление на юго-восточное до точки 25168. И снова линия границы меняет направление на юго-западное и проходит по прямой линии до точки 2517301. Далее по тальвегу балки Маленький Лог линия границы идет в северо-западном направлении до точки 2517312. От точки 2517312 до точки стыка 25177 линия границы проходит по прямой линии в северо-западном направлении с юго-западной стороны лесной полосы.

Протяженность границы - 25351 м.

IV. Линия прохождения границы Филиппенковского сельского поселения по смежеству с Гвазденским сельским поселением

От точки стыка 25177 проходит в общем северо-западном направлении по юго-западной стороне лесной полосы до точки стыка 0508263 Гвазденского и Березовского сельских поселений.

Протяженность границы - 2653 м.

V. Линия прохождения границы Филиппенковского сельского поселения по смежеству с Березовским сельским поселением

От точки стыка 0508263 линия границы проходит в северо-восточном направлении по восточной стороне лесной полосы, затем по тальвегу балки и середине пруда в северо-западном направлении, далее в северо-восточном направлении по восточной стороне лесной полосы и затем в северо-западном направлении по юго-западной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до точки стыка 0506348 Березовского сельского поселения и Бутурлиновского городского поселения.

Протяженность границы - 10503 м.

VI. Линия прохождения границы Филиппенковского сельского поселения по смежеству с Бутурлиновским городским поселением

От точки стыка 0506348 линия границы проходит в общем северо-восточном направлении по западной стороне лесной полосы, по тальвегу балки Каменка, по восточной стороне лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу и снова идет по восточной стороне лесной полосы до точки стыка 05320805 Бутурлиновского городского поселения и Великоархангельского сельского поселения.

Протяженность границы - 4880 м.

Общая протяженность границы Филиппенковского сельского поселения составляет 55217 м.

## 1.2. Историческая справка.

Село Филиппенково возникло как поселение в начале XIX века, в промежуток с 1800—1810 годы. Об этом свидетельствует тот факт, что на карте Воронежской губернии за 1797 год село еще не значится. В 1815 году здесь проживало уже 450 человек.

В 1824 году в селе была построена Успенская каменная церковь и поселение стало называться селом. Здание церкви сохранилось до сих пор. Крестьяне села Филиппенково являлись подданными графов Бутурлиных.

В 1900 году в Филиппенково насчитывался 251 двор, проживало 1457 жителей. Советская власть в селе установлена в 1917 году. Во время гражданской войны село являлось местом схваток противоборствующих сторон.

В сентябре 1918 года село было захвачено белогвардейцами генерала Краснова. Из жителей сел Филиппенково, Масычево, Петренково был создан штаб восстания, который наметил и осуществил план нападения на белогвардейцев. Отряд белых был разгромлен. В волости объявили военное положение, организовали три роты для отпора врагу. Их возглавил штаб восставших. В конце декабря 1918 года карательные части белых окружили мятежные села. Чтобы не подвергать опасности мирных жителей, повстанцы вынуждены были отступить. Они пробирались к частям Красной Армии. Многие из них были схвачены, наиболее активных организаторов расстреляли. Погибшие похоронены в селе Масычево. На их могиле установлен памятник.

В 1926 году в селе создана первая сельскохозяйственная коммуна, а в октябре 1929 года 60 единоличных хозяйств образовали колхоз имени Ворошилова.

Во время Великой Отечественной войны сотни филиппенковцев участвовали в сражениях, более 300 из них погибли. В память о них в селе сооружен мемориал Славы.

В 1953 году колхозы сел Филиппенково, Масычево, Петренково объединились в одно хозяйство — колхоз «Россия». В 1992 году он был преобразован в акционерное общество «Россиянин». В 1954 году Филиппенковский и Елизаветинский сельские Советы объединились.

В селе имеется средняя школа, дом культуры, медпункт, библиотека, магазины, другие учреждения.

На 1 января 1995 года в селе проживало 1042 человека, имелось 410 постоянных хозяйств.

# 2. Анализ состояния территории Филиппенковского сельского поселения, проблемы и направление его комплексного развития.

## 2.1. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние сельского поселения.

В разделе проведена оценка природно-ресурсного потенциала сельского поселения по следующим факторам:

- природно-климатические условия;

- ландшафтная характеристика;

- экологическая ситуация;

- рекреационный потенциал.

| № п/п | Факторы оценки | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1. | Строительно-климатические условия | Подрайон II В. Климат умеренно-жаркий с сухим летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. |
| 2. | Средняя годовая tº (абс. max и min tº) | Среднегодовая температура воздуха +5,7º, абс. max tº +40, +42º, абс. min -38,-40º. |
| 3. | Продолжительность солнечного сияния | 1816 часов в год; максимальная продолжительность приходится на июнь–июль – более 260 часов. |
| 4. | Преобладающее направление ветра | В годовом ходе – юго-западные; июль – северо-западное, январь – юго-западное. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) достигает 24 в год; среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. |
| 5. | Среднегодовое количество осадков | от 300 до 900 мм. (в дождливый год); 70% приходится на теплый период года (с апреля по октябрь). |
| 6. | Толщина снежного покрова | малоснежные зимы – 6-10 см., снежные зимы – 25-48 см.; глубина промерзания грунтов – средняя-57 см., максимальная-140 см. |
| 7. | Агроклиматический район | Iб; сумма средних суточных температур за активный вегетационный период растений в пределах 2400º-2600º. Сумма осадков за этот период составляет 235-310 мм., ГТК < 1,0. |
| 8. | Потенциал загрязнения атмосферы | Умеренный. |
| II | Ландшафтная характеристика | Лесостепная провинция Средне-Русской возвышенности Калачской овражно-балочный южно-лесостепной район. |
| 9. | Поверхностные воды | Многочисленные пруды балочных комплексов, расположенные равномерно по всей территории сельского поселения в основном в верховьях балок и оврагов. Пруды имеют среднюю глубину 2-3 м., площадь поверхности водного зеркала – 1,5-3 га и более; площадь занятая водными поверхностями составляет 126 га Пруды используются для отдыха на воде, рыборазведения, орошения. |
| 10. | Подземные воды | Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды, приуроченные к водоносным комплексам: неоген-четвертичному, апт-сеноманскому и девонскому. Глубина залегания подземных вод – 20-50 м., водообильность скважин 1,0-3,0 л/сек. и более. Мощность водозаборных сооружений – 0,1 тыс. м 3/сут. Территория надежно обеспечена ресурсами пресных подземных вод (в соответствии с Картой обеспеченности населения Воронежской области ресурсами подземных вод). |
| 11. | Растительный покров | В соответствии с ботанико-географическим районированием территория относится к Россошанскому району разнотравно-типчаково-ковыльных степей. Облесенность территории городского поселения незначительна. Площадь лесов лесного фонда – 15га. Леса относятся к категории защитных, защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Основные лесообразующие породы – дуб, ясень, с примесью клена, липы, бересклета. С точки зрения лесорастительных условий, леса благоприятны в рекреационном отношении. Большая часть сельского поселения занята сельхозугодиями, защитными лесными насаждениями, участками разнотравно-луговых степей по склонам балок. Луговая растительность и низинные болота имеют место по днищам балок. |
| 12. | Почвенный покров | Преобладают черноземы типичные и обыкновенные, почти все распаханы. |
| 13. | Животный мир | На территории, в основном, представлены виды, присущие агробиоценозам: птицы – перепел, жаворонок; млекопитающие – мыши, полевки, слепыш, хомяк, заяц-русак. Из редких ценных видов обнаружены: выдра, степной хорек, барсук, стрепет. |
| 14. | Рельеф | Поверхность представляет собой волнистую суглинистую равнину с глубоко врезанной в меловой породы овражно-балочной сетью. Глубина вреза балок и оврагов 15-25 м. |
| 15. | Физико-геологические процессы и явления | Широко развиты эрозионные и оползневые процессы, приуроченные к склонам овражно-балочных комплексов: балкам – Ясеневая и Солонцы, Затулин яр, Березовый яр, Голый яр и др. прорезающих территорию поселения с севера на юг и запада на восток. Развитие эрозионных процессов связано с распаханностью прилегающих территорий, нарушением дернового покрова, неорганизованным поверхностным стоком, характером слагающих грунтов. Процессы заболачивания связаны с близким залеганием грунтовых вод и развиты по днищам оврагов и балок. На водоразделах встречаются суффозионно-просадочные явления. Возможно проявление карстовых процессов ввиду наличия в разрезе меловых отложений, залегающих на глубине 15-20 м. поверхности с абсолютными отметками кровли 140,0-160,0 м. абс. |
| 16. | Инженерно-строительные условия | В целом район относится к территориям со сложными инженерно-строительными условиями, требующими проведения мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий от опасных физико-геологических процессов. Грунтами оснований для зданий и сооружений, в основном, будут служить покровные суглинки местами со щебнем с условно расчетным сопротивлением 2-2,5 кг с/см2, для мела нормативное сопротивление – от 3,0 до 5,0 кг/см2. |
| 17. | Минерально-сырьевые ресурсы | Утвержденные запасы полезных ископаемых отсутствуют. Потенциально извлекаемыми являются: суглинки, песок и мел. |
| III | Экологическое состояние | Состояние атмосферы характеризуется как среднезагрязненное. Из-за продолжающегося спада сельскохозяйственного и промышленного производства, на первое место среди загрязняемой атмосферы выходит автотранспорт. Повышения уровня загрязнения имеют локально вытянутый характер вдоль трасс подуктопроводов и транспортных магистралей. Превышение ПДК по сернистому газу, окисям азота, фенолу, формальдегиду по результатам лабораторных исследований не обнаружено. Остается неразрешенный вопрос повышения качества воды: доочистки от солей жесткости и улучшения по санитарно-химическим показателям. Происходит вторичное загрязнение подаваемой населению воды из-за ветхости разводящей сети. Производственный контроль качества питьевой воды по разработанным программам осуществляется в неполном объеме, нарушается кратность исследований. Санитарное состояние открытых водоемов удовлетворительное. Повышение в почвах ПДК тяжелых металлов не обнаружено. Ведется постоянный контроль за хранением и применением пестицидов и химических средств защиты растений. Величина коэффициента суммарного загрязнения почв составляет – 1,25, что говорит о незначительном ее загрязнении. Гамма-фон не превышает естественного уровня 11-13 мкрг./ч. |
| IV | Рекреационный потенциал | Высокая овражно-балочная сеть, отсутствие крупных лесных массивов, значительная сельскохозяйственная освоенность территории сельского поселения ограничивает развитие рекреации. Рекреационный потенциал формируется островным урочищем Красная Звезда, расположенном на крайнем северо-востоке сельского поселения, прудами, которые могут быть использованы для любительского рыболовства и сезонного отдыха, с проведением необходимого благоустройства и обустройства береговой полосы. |

Выводы:

- Местоположение сельского поселения обуславливают умеренно-континентальный климат с жарким сухим летом и умеренно-холодной зимой с устойчивыми снежными покровами;

- Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосферу, так и их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы;

- Агроклиматические ресурсы умеренно благоприятны для выращивания почти всех сельскохозяйственных культур. Для улучшения условий перезимовки растений требуется проведение мероприятий по снегозадерживанию;

- Территория сельского поселения надежно обеспечена ресурсами подземных вод при условии их доразведки и проведении оценки запасов.

Для развития местной строительной индустрии необходимо разведка и оценка эксплуатационных ресурсов потенциально извлекаемых общераспространенных полезных ископаемых;

- Земельные ресурсы представлены черноземами типичными;

- Основные типы физико–географических  процессов – эрозионные. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепления ложа оврагов, облесение и залужение склонов.

- Район лесодефицитен;

- Рекреационные ресурсы ограничены, необходима разработка программы по организации рекреационных зон.

- Экологическая обстановка на территории сельского поселения относительно благоприятная.

Для улучшения экологического состояния необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, включая:

Атмосферный воздух:

- размещение новых предприятий по выращиванию и переработке сельхозпродукции и продукции животноводства с учетом санитарно-эпидемиологических требований;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

Поверхностные воды:

- ввод в строй общепоселковых очистных сооружений;

- замена ветхих водопроводных сетей и увеличение протяженности сетей централизованной канализации и водоснабжения;

- организация сбора, отвода и очистки поверхностного вод с территории населенного пункта.

Подземные воды:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

Почвы:

- принятие мер по сохранению плодородия почв по средствам защиты их от эрозии на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений;

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация, устройство оборудованных свалок ТБО;

- утилизация отходов производства, в том числе сельскохозяйственного производства.

Растительный и животный мир:

- озеленение населенных пунктов;

- сохранение и увеличение участков защитных лесонасаждений;

- создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

## 2.2. Население и демография.

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, одним из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сложная демографическая ситуация наблюдается на территориях сельских поселений Воронежской области, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

В настоящее время продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, и за счет миграции сельской молодежи в город.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2007 года составила 1905 человек, в том числе:

с. Филиппенково - 959 чел.

с. Масычево – 170 чел.

с. Елизаветино - 494 чел.

с. Патокино - 282 чел.

Возрастная структура населения.

на 01.01.2007 год тыс. 								чел/%

| № п/п | Возрастные группы населения | Все население |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | % |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 251 | 13,2 |
| 2 | В трудоспособном возрасте | 816 | 42,8 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 838 | 44,0 |
|  | Всего | 1905 | 100 |

Демография.

| Годы | На 1000 человек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родившихся | умерших | естественный прирост (убыль) | Миграционный прирост |
| 2004 | 16 | 34 | -18 | -22 |
| 2005 | 14 | 44 | -30 | -1 |
| 2006 | 9 | 35 | -26 | -27 |
| 2007 | 9 | 32 | -23 | -2 |

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу.

В общей структуре населения старше трудоспособного возраста – 44,0% и низкая доля детей — 13,2%.

Имеет место сложная демографическая ситуация: уровень смертности превышает уровень рождаемости.

Миграция населения на постоянное место жительства характеризуется отрицательными показателями.

Безработица.

Общая численность безработных по поселению 192 человека. Численность безработных  граждан официально зарегистрированных в центрах занятости 2007 год – 40 человек.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы необходимо дальнейшее развитие производственной и социальной сфер поселения.

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.3., выявлены следующие проблемы:

Демографическая ситуация на территории Филиппенковского сельского поселения характеризуется:

- достаточно высокой смертностью,

- низкой рождаемостью,

- небольшим миграционным притоком населения,

- относится к регрессивному типу.

В поселении наблюдается процесс депопуляции населения. Депопуляция сопровождается старением населения, сокращением продолжительности жизни населения.

Для  улучшения демографической ситуации Филиппенковского сельского поселения, как и  области в целом, требуется осуществить комплекс мер,  включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие  и направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

Среди занятого в экономике населения изменения по численности незначительные. Отрицательный фактор — рост численности безработных.

Для снижения уровня безработицы необходимо повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности ищущих работу, в том числе безработных граждан на рынке труда и создание новых рабочих мест.

Базовый прогноз численности населения.

Для современной демографической ситуации поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и, как следствие, сокращение численности населения.

Причиной демографического спада явились следующие обстоятельства:

- сокращение рождаемости было закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития

- наличие дополнительных факторов, усиливших и ускоривших сокращение численности населения - социально-экономическое развитие в переходный период отразилось на снижении уровня и качества жизни значительной части населения, и, как следствие, привело к еще большему снижению уровня рождаемости и росту смертности населения.

Описанные демографические процессы и их возможные трансформации положены в основу сценарных прогнозов численности и структуры населения.

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на перспективу, является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

К основным направлениям демографической политики относятся:

- повышение или сохранение рождаемости;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- оптимизация миграционных процессов.

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии экономики, социальной сферы и градостроительства:

- сохранение демографического потенциала территории;

- повышение и закрепление трудовой миграции;

- активизация социально-экономического развития периферийных районов.

В результате различных тенденций изменения численности городского и сельского населения принятых в «Схеме территориального планирования Воронежской области», С.-Петербург, 2007 год, учитывалась тенденция роста городского населения и снижения сельского населения, жестко ограниченного уровнем естественной убыли и уровнем объективно обусловленного оттока населения из сельской местности.

Базовый прогноз численности населения отражает сложившиеся показатели  рождаемости и смертности, т.е. из-за естественной убыли численность населения продолжает своё снижение и так же продолжается дальнейшее снижение сельского населения.

Возрастная структура населения.

| № п/п | Возрастные группы населения | Население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007г. |  | 2028 год |  |
|  |  | Чел. | % | Чел. | % |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 251 | 13,2 | 299 | 16,0 |
| 2 | В трудоспособном возрасте | 816 | 42,8 | 820 | 44,0 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 838 | 44,0 | 746 | 40 |
|  | Всего | 1905 | 100 | 1865 | 100 |

Численность населения населенных пунктов Филиппенковского сельского поселения.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год | 2028 год |
| 1. | с. Филиппенково | 959 | 986 |
| 2. | с. Масычево | 170 | 165 |
| 3. | с. Елизаветино. | 494 | 449 |
| 4. | с. Патокино | 282 | 265 |
|  | Всего по населению | 1905 | 1865 |

Необходимо запроектировать и предусмотреть территории для размещения социальных объектов для данной категории населения (центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, дом-интернат для престарелых и инвалидов и др.).

## 2.3. Экономическая база и сфера занятости.

Эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

При разработке данного раздела учтены материалы Программы экономического и социального развития Бутурлиновского муниципального  района  Воронежской области на 2006-2010 годы. В Программе проанализированы сельские поселения, как административно-территориальные единицы, рассмотрены вопросы определения потенциалов развития сельских поселений, дана оценка и количественный анализ возможностей развития сельских поселений и, в том числе, Филиппенковского сельского поселения. Рассматривая перспективу развития Филиппенковского сельского поселения в целом, можно сказать, что поселение имеет хороший природный, социальный и экономический потенциал.

На территории Филиппенковского сельского поселения находятся предприятия, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции: ООО «ВостокАгро», КФХ «Ласунков», ООО «ГазПолимерСервис».

В отрасли растениеводства наблюдается тенденция роста объема сельхозпродукции и повышение урожайности.

Увеличение поголовья КРС и свиней, так же увеличение производства продукции животноводство: мясо и молока.

Показатели основных видов сельскохозяйственного производства (по данным паспорта муниципального образования).

| Показатели | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Картофель | тн. | 237 | 180 | 180 |
| Поголовье скота и птиц в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |
| Поголовье КРС | голов | 378 | 387 | 383 |
| Коров | -//- | 305 | 264 | 257 |
| Свиней | -//- | 394 | 400 | 193 |
| овец и коз | -//- | 142 | 335 | 420 |
| Птицы | -//- | 5300 | 6000 | 4000 |
| Производство продукции животноводства |  |  |  |  |
| Мясо (на убой в живом весе) | тн. | - | - | 75 |
| Молоко | тн. | 810 | 720 | 650 |
| яйца | тыс.штук | 512 | 550 | 550 |

Одной из основных задач экономического  развития поселения является выполнение доходной части бюджета, без которой невозможно развитие территории муниципального образования.

- Основными статьями доходной части бюджета являются:

- Налоговые поступления:

- земельный налог;

- налог на имущество различных физических лиц;

- единый сельскохозяйственный налог;

- налог на доходы физических лиц.

- Неналоговые поступления:

- Аренда земель;

- Безвозмездные перечисления.

- Субвенции и дотации из бюджетов разных уровней.

Бюджет муниципального образования за 2007 год.

| Наименование показателя | Един. измер. | 2007 год |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета муниципального образование – всего | млн. руб. | 2,6 |
| Исполнение к плану на год | % | 91,7 |
| Собственные доходы | млн. руб. | 0,7 |
| Дотации из вышестоящего бюджета | млн. руб. | 1,8 |
| Доход бюджета на душу населения | рублей | 1370 |
| Расходы бюджета муниципального образования | мул. руб. | 2,5 |
| Исполнение к плану на отчетный период | % | 91,7 |
| Расходы бюджета на душу населения | рублей | 1320 |

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.3., выявлены следующие проблемы:

- На территории поселения расположен ряд предприятий, которые в настоящее время не действуют.

- На действующих предприятиях недостаточно количество рабочих мест для снижения уровня безработицы.

- Недостаточно развита система предприятий малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала.

- Недостаточно развиты предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

- Низкая конкурентоспособность продукции из-за применения устаревших технологий производства и упаковки продукции.

- Необходимо увеличение доходной части бюджета, способствующей росту благосостояния населения.

Базовый сценарий социально-экономического развития поселения – интеграция экономики в региональный рынок:

- усиление эксплуатации доступных ресурсов;

- внедрение конкурентоспособных технологий;

- рост производительности труда.

Для решения проблем предлагаются следующие мероприятия по социально-экономическому развитию поселения:

- Повышение уровня конкурентоспособности АПК:

- стимулирование рационального использования земель;

- увеличение валового производства зерновых и технических культур;

- развитие животноводства, восстановление и развитие животноводческих помещений.

- Развитие промышленного и агропромышленного комплексов:

- объединение сельхозпредприятий с предприятиями переработки, торговли, общественного питания;

- выпуск конкурентоспособной продукции;

- Содействие организациям промышленности, транспорта и предприятиям других отраслей в целях обеспечения экономически устойчивой работы предприятий, в том числе, путем привлечения инвесторов.

- Создание условий для развития малого бизнеса с целью организации новых рабочих мест.

- Реформирование жилищно-коммунального комплекса, развитие и укрепление материально-технической базы предприятий ЖКХ.

- Разработка и реализация дополнительных мероприятий по расширению налогооблагаемой базы в целях увеличения поступлений в бюджет поселения.

## 2.4. Земельный фонд и категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По данным государственного учета по состоянию на 1 января 2008 года территория поселения составляет 14,304 тыс. га. Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения - 91,8 %. Земли населенных пунктов  составляют 6,3%

По данным, представленным агентством Роснедвижимость, структура земельного фонда поселения выглядит следующим образом:

Распределение земель сельского поселения по категориям

| № п/п | Категории земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель в границах поселения | 14304 | 100,0 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 900 | 6,3 |
| 3. | Земли сельскохозяйственного назначения | 13137 | 91,8 |
| 4. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 126 | 0,9 |
| 5. | Земли рекреации | - | - |
| 6. | Земли лесного фонд | 15 | 0,1 |
| 7. | Земли водного фонда | 126 | 0,9 |
| 8. | Земли запаса | - | - |

Распределение земель по категориям представлено на чертеже «Схема современного использования территории»  (ГП-1).

По данным, представленным агентством Роснедвижимости и реестром административно-территориального устройства Воронежской области имеются  расхождения по общей площади земель поселения и площади земель населенных пунктов.

В настоящем проекте, для расчетов, приняты площади и границы населенных пунктов, утвержденные в составе  графического приложения к Закону Воронежской области от 12 ноября 2004 года № 69-ОЗ. Имеющиеся расхождения по площади населенных пунктов сельского поселения в данных, предоставленных Земельной кадастровой палатой, агентством Роснедвижимость, являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

### 2.4.1.Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

На территории Филиппенковского сельского поселения находятся 4 населенных пункта:

с.Филиппенково – 243,77 га

с.Елизаветино – 288,34 га

с.Масычево – 69,56 га

с.Патокино – 150,13 га

Для целей территориального планирования поселения, основополагающим показателем являются территории населенных пунктов, площадь которых определяется в их границах. Однако для утверждения границ населенных пунктов и, соответственно, их площади, необходимо проведение землеустроительных работ.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

Собственность на землю в границах населенного пункта Филиппенковского сельского поселения распределяется на частную, в т.ч. собственность физических и юридических лиц, а также на государственную - областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Значительная часть земельных участков на территориях населенных пунктов поселения относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, и согласно Земельному кодексу РФ, право распоряжения такими землям имеет муниципальный район. Фактически, это те земли, на которых беспроблемно можно планировать размещение объектов муниципального значения.

В настоящее время границы населенных пунктов включают, в большинстве своем, только жилую и общественную зону. Производственная зона (территория действующих и не действующих сельхозпредприятий, складских и иных производственных территорий) выведена искусственно за пределы населенного пункта на землях сельхозназначения.

### 2.4.2.Земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно Земельному кодексу РФ, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, непосредственно к населенным пунктам примыкают территории сельхозпредприятии.

Земли сельскохозяйственного назначения на территории  сельского поселения занимают 13,137 тыс.га, что составляет 91,8 % территории сельского поселения.

Использование земель сельскохозяйственного назначения

| Сельскохозяйственные угодья | Тыс.га | В % к общей площади поселения |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего, в том числе: | 13137 | 91,8 |
| -пашни | 10286 |  |
| -сенокосы | 30 |  |
| -пастбища | 2134 |  |
| -многолетние насаждения | 329 |  |
| -залежь | 3 |  |
| -овраги, болота, пр. | 174 |  |

Собственность на земли сельскохозяйственного назначения

Анализ земель по собственности проводился в целях определения участков на которых в случае установления ограничений прав на землю должны быть наложены соответствующие обременения и ограничения, и для определения участков, которые могут попасть в границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в т.ч. в зоны резервирования земель для муниципальных нужд. Земли сельскохозяйственного назначения на территории поселения находятся в собственности юридических и физических лиц, а также в государственной (федеральной) собственности.

Часть земель, государственная собственность на которые не разграничена,  находится в ведении муниципального района. Фактически, это та земля, на которой беспроблемно можно планировать размещение объектов муниципального значения.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и прежде всего, земель сельскохозяйственного назначения, допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. № 316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения утверждена постановлением администрации Воронежской области от 29 ноября 2005г. № 975, удельные показатели по Бутурлиновскому району

Удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, рублей/кв. м

| Наименование муниципального района | Значение удельного показателя кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения | Номер группы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I группа | II группа | III группа | IV группа | V группа | VI группа |
| Бутурлиновский район | Минимальное | 3,01 | - | - | - | - | - |
|  | Среднее медианное | 5,02 | - | - | - | - | - |
| В среднем по Воронежской области |  | 4,37 | - | - | - | - | - |

Примечание к табл.

В составе земель сельскохозяйственного назначения:

I группа - сельскохозяйственные угодья;

II группа - земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, проездами, прогонами для скота, коммуникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также нарушенные земли, находящиеся под промышленной разработкой общераспространенных полезных ископаемых: глины, песка, щебня и т.д.;

III группа - земли под замкнутыми водоемами;

IV группа - земли под древесно-кустарниковой растительностью (за исключением полезащитных лесополос), болотами, нарушенные земли;

V группа - земли под лесами, не переведенные в установленном законодательством порядке в состав земель лесного фонда и находящиеся у землевладельцев (землепользователей) на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования.

### 2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической  деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Территориальное отделение Роснедвижимости ведет учёт земель в целом по району, без учета его административного деления на муниципальные образования, что делает  невозможным разбивку земель по категориям применительно к отдельному муниципальному образованию. Ввиду этого невозможно определить, сколько гектаров занято землями этой категории, применительно к Филиппенковскому сельскому поселению.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

2.4.3.1. Земли промышленности.

В соответствии с пп.1,2 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования.

Земли промышленности на территории Филиппенковского сельского поселения отсутствуют.

2.4.3.2. Земли энергетики.

В соответствии с п.п. 1,2 ст.89 Земельного кодекса РФ, «землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут предоставляться земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов.

По территории Филиппенковского сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередач 110 кВ.

2.4.3.3. Земли транспорта.

В соответствии со ст.90 Земельного кодекса РФ, «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта...».

По территории Филиппенковского сельского поселения проходит участок  автомобильной дороги регионального значения М «Дон» Бутурлиновка — Калач, дороги местного значения, соединяющие населенные пункты между собой и смежными поселениями. Вдоль автодороги М «Дон» Бутурлиновка — Воробьевка — Калач проходит железнодорожная ветка Таловая - Бутурлиновка — Калач.

Так же по территории поселения проложен межпоселковый газопровод. ГРП расположены вблизи границ с. Филиппенково, с. Елизаветино, с.Патокино.

2.4.3.4. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики.

В соответствии со ст.91 Земельного кодекса РФ, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики. В целях обеспечения связи, радиовещания, телевидения, информатики могут предоставляться земельные участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур: эксплуатационные предприятия связи, подземные кабельные и воздушные линии связи и др.

По территории Филиппенковского сельского поселения проходят линии связи районного значения.

2.4.3.5. Земли иного специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относится земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Филиппенковского сельского  поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбища, свалки твердых бытовых отходов, скотомогильников.

На территории Филиппенковского сельского поселения расположены 2 санкционированные свалки твердых бытовых отходов, между ЛЭП и с. Филиппенково  и  на востоке с. Елизаветино площадью по 2,0 га каждая.. Состояние свалок неудовлетворительное.

В юго-западном направлении от с. Масычево располагается кладбище площадью 0,5га.

На территории  сельского поселения  находится 1 действующий скотомогильник (яма Беккари): на юге в 500м от с. Масычево. Необходимо на расчетный срок провести освидетельствование скотомогильника на предмет соответствия  ветеринарно-санитарным правилам.

### 2.4.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

К землям особо охраняемых территорий должны относиться:

- особо охраняемые природные территории (земли заповедников, заказников, памятники природы, природных парков, а так же земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- земли природоохранного назначения, занятые лесами, предусмотренными местным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные значения;

- земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной занятости граждан). В состав земель данной категории входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, лесопарки, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты;

- земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, достопримечательные места, земли военных и гражданских захоронений).

Земли особо охраняемых территорий в отдельную категорию земель не выделены.

2.4.4.1. Земли и объекты рекреационного назначения.

Филиппенковское сельское поселение имеет хороший потенциал для создания зон отдыха вблизи озер, расположенных на его территории. При условии проведения  определенных мероприятий по зарыбливанию и благоустройству территории вокруг озер, здесь возможна организация промыслового туризма и мест массового отдыха населения.

2.4.4.2. Земли историко-культурного назначения.

На территории Филиппенковского сельского поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены 2 памятника археологии: Патокинская курганная группа №1 и  Патокинская курганная группа №2.

| № объекта | Наименование памятника | Место расположения | Датировка | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патокинская курганная группа N 1 | В 2,5км к 3 от села около дороги Патокино-Бутурлиновка | не ясна | Региональная |
| 2 | Патокинская курганная группа N 2 | Водораздел в 3 км к СВ от села | не ясна | Региональная |

По результатам анализа, проведенного в данном пункте,  выявлены следующие проблемы:

- Необходимо утвердить границы территории, занимаемых памятниками археологии и выделить их в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

### 2.4.5. Земли лесного фонда.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются.

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующего кодекса.

Земли лесного фонда расположены в северо-восточной части Филиппенковского сельского поселения (ур. Красная Звезда), их площадь составляет 15 га.

### 2.4.6. Земли водного фонда.

К землям Водного Фонда относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах:

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. определены принципы установления земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда. В соответствии со ст. 5 к поверхностным водным объектам относятся:

- моря или отдельные их части (заливы, проливы и др.);

- водотоки (реки, ручьи, каналы);

- водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

- болота;

- природные выходы подземных вод (родники, гейзеры).

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков.

На территории поселения имеется 25 прудов. Площадь земель водного фонда составляет 126 га.

### 2.4.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса на территории Филиппенковского сельского поселения не определены, категория земель запаса не установлена.

Выводы:

Анализ земель на территории поселения показал, что многие категории, которые должны были бы быть установлены на территории поселения – не установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана должны учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

- Границы земель населенных пунктов;

- В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами.

- Земли, занятые инженерными коммуникациями.

- Земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- Земли промышленности.

- Земли энергетики.

- Земли связи и информатики.

- Земли специального назначения - кладбище и свалка ТБО.

- В составе земель лесного фонда:

- Территории инженерных коммуникаций.

- Территории  для осуществления рекреационной и  религиозной деятельности.

5)  Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч.:

- Земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

## 2.5. Зонирование территории поселения.

Функциональное зонирование территории — деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование. (Региональный норматив градостроительного планирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»).

Зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы населенных пунктов к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (Региональный норматив градостроительного планирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»).

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

### 2.5.1. Функциональное зонирование территории поселения.

2.5.1.1. Жилые  зоны.

Жилые зоны расположены в четырех населенных пунктах и представляют собой застройку индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

2.5.1.2. Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Наибольшее количество объектов общественно-делового назначения расположено в административном центре поселения — с.Филиппенково, в остальных населенных пунктах набор объектов обслуживания минимален.

2.5.1.3. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

2.5.1.4. Зоны сельскохозяйственного использования.

В состав зон сельскохозяйственного использования  могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельского хозяйства.

На территории Филиппенковского сельского поселения имеются территории недействующих сельскохозяйственных предприятий, вплотную примыкающих к границам населенных пунктов и частично занятых складами, зернохранилищами и т.п.

2.5.1.5. Зоны рекреационного использования.

В состав зон рекреационного использования могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На настоящее время Филиппенковское сельское поселение не располагает организованной инфраструктурой для массового отдыха и туризма. Система озеленения представлена приусадебным озеленением в населенных пунктах и озелененными территориями вокруг прудов и ручьев.

В результате анализа, проведенного в данном разделе, выявлены следующие проблемы:

- Необходимо организовать систему зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах, создать комфортные условия для массового отдыха населения.

2.5.1.6. Зоны специального назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников, очистных водозаборных сооружений, полигонов ТБО, биотермических ям и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

На территории населенных пунктов  насчитывается 4 действующих кладбища: в с. Филиппенково по ул. Степной – площадью 2,4га, в с. Масычево по ул. Октябрьской- площадью 2,8га, в с. Елизаветино по ул. Советской – 1,2га, в с. Патокино по ул. Шевченко - 1,5га.

### 2.5.2. Планировочная структура населенных пунктов. Ранее отведенные территории.

Планировочная структура населенных пунктов Филиппенковского сельского поселения исторически сложилась в зависимости от рельефа, водных объектов и основных транспортных направлений.

Основные улицы сел Филиппенково и Масычево непосредственно примыкают к автодороге на Калач и железной дороге. Въезд на территорию с.Филиппенково осуществляется по ул.Центральная, на пересечении которой с ул.Комарова расположен общественный центр, церковь, школа. По ул. Красная осуществляется выезд на автомобильную дорогу местного значения, соединяющую с. Филиппенково с с.Елизаветино.

Планировочная структура с.Елизаветино подчинена направлению русла ручья, соединяющего 2 больших пруда в северной и южной частях села. Две основные улицы села (ул.Веселая и ул.Советская) проходят параллельно ручью в направлении север-юг. Объекты общественно-деловой зоны расположены на ул.Советской. В широтном направлении осуществляются выезды из села в сторону Бутурлиновки и Елизаветовки.

По дороге от Елизаветино в сторону Бутурлиновки расположено с.Патокино, планировочная структура которого подчинена руслу протекающего с запада на восток ручья. Въезд в село осуществляется по ул.Шевченко, при пересечении которой с ул.Школьной расположена зона объектов обслуживания.

Застройка во всех населенных пунктах ведется индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

### 2.5.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования.

При разработке генерального плана поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние (ограничение) на развитие территории, включая: ограничения в зонах влияния природных факторов, техногенных факторов и ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

#### 2.5.3.1. Ограничения в зонах влияния природных факторов.

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны затопления и подтопления | Возможности аварийных ситуаций на существующих прудах не выявлено. | Паспортизация населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению ЧС от затопления и подтопления на территории Воронежской области (АООТ «ЦЧРГипрводхоз»). |
| 2 | Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения. | I пояс (строгого режима) включает территорию площадок водозаборных сооружений, от отдельных водозаборных скважин – в радиусе 30 м. от устья скважин. II –III - пояса ограничений; устанавливаются расчетом | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. |
| 3 | Водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные полосы (ПП). | Водоохранные зоны и прибрежные полосы, создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования. В соответствии с Водным кодексом организация водоохранных зон прудов не предусматривается, однако, целесообразно вокруг прудов, используемых в рекреационных целях, организация береговой полосы- полосы земли общего пользования вдоль береговой линии водного объекта. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ №74-ФЗ. |

#### 2.5.3.2. Ограничения в зонах влияния техногенных факторов.

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны ЛЭП, продуктопроводов | Охранные зоны электрических сетей: ЛЭП 110 кВ – 20 м; ЛЭП 35 кВ – 15 м. Устанавливаются по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении. Охранные зоны трасс межпоселкового газопровода устанавливаются в виде участков земли, ограниченными условными линиями, проходящими от оси трубопроводов на расстоянии (в обе стороны). Вдоль трасс наружных газопровод – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящие на расстоянии 2 м с каждой стороны. Охранные зоны кабельных и воздушных линий связи устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий не менее чем на 2 метра с каждой стороны. | «Правила использования электроустановок», изд. 6 Главгосэнергонадзора России, 1998 г. «Правила охраны магистральных трубопроводов», пост. Госгортехнадзора России №9 от 22.02.92г «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-245-98) Правила охраны линий и сооружений связи РФ, пост. Правительства РФ №578 от 09.06.95 г. |
| 2 | Придорожные полосы федеральных и региональных автомобильных трасс общего пользования | Устанавливаются с каждой стороны границы полосы отвода в зависимости от категории дорог шириной: для автомобильных дорог IV и III категории – 50 м., II и I категории – 75 м. | ФЗ от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» |
| 3 | Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) | Санитарно-защитная зона железной дороги Таловая - Калач ширина 100 м., считая от оси крайнего железнодорожного пути. СЗЗ кладбищ площадью до 10 га – 100м, сельские и закрытые – 50 м, скотомогильники – 1000 м., места складирования отходов без навоза и фекалий – 300 м. Установленные нормативные размеры СЗЗ : 500 м – фермы КРС от 1200 до 2000 голов; свинофермы от 4 до 12тыс. голов. 300 м. – склады ядохимикатов; фермы КРС менее 1200 голов; свинофермы до 4 тыс. голов. 100 м. – склады ГСМ, хозяйства с содержанием животных до 100 голов. 50 м. – мастерские по ремонту сельхозтехники, зерноток. Примечание: Практически все объекты животноводческого комплекса не действуют. | СНиП 2.07.01-89* ОСН 3.02.01-97 от 24.11.97г. №С-1360у МПС России СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 (новая редакция) Региональный норматив градостроительного проектирования №25-П от 05.06.2008 г. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Бутурлиновском районе в 2008 г. |

#### 2.5.3.3. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны охраны объектов культурного наследия | Не установлены | № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ. |
| 2 | Объекты культурного наследия | - церковь Анны и Иоакима; - братская могила № 77 | Пост. администрации области № 510 |
| 3 | Объекты археологического наследия | - Патокинские курганные группы №1, 2 | Пост. администрации области № 510 |

Для решения проблем функционального зонирования связанных с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории необходимо:

- Озеленение санитарных разрывов между промышленно-коммунальными территориями, сельхозпредприятиями и жилой застройкой.

- Освидетельствование существующих скотомогильников на соответствие их ветеринарным требованиям с целью возможности их дальнейшего использования или закрытия;

- При размещении зон отдыха у прудов, учитывать режим береговой полосы;

- Проведение плановых мероприятий по ремонту дамб на прудах.

## 2.6. Объекты местного значения.

### 2.6.1. Объекты капитального строительства муниципального района.

Содержание схем и разделов генерального плана тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений.

На территории  Филиппенковского сельского поселения  расположен ряд объектов, относящихся к  вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность поселения невозможна.

Согласно  ст.15 ФЗ-131 к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- организация первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях;

- создание условий для обеспечения поселений услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах  муниципального района;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и  иных транспортных инженерных сооружений  вне  границ населенных пунктов, в границах муниципального  района;

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

- организация утилизации и переработки бытовых и  промышленных отходов.

Органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми полномочиями местного самоуправления поселения на межселенных территориях и в сельских населенных пунктах.

2.6.1.1. Учреждения образования.

Муниципальную систему образования сельского поселения представляют две общеобразовательные школы.

Общеобразовательные школы расположены в зданиях, износ которых превышает 60%.

| № п/п | Наименование и тип учреждения | Местонахождение учреждения | Число мест | Число учащихся (чел.) | Год постройки | Тип здания | Материал стен | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиппенковская ШСПОО | с. Филиппенково | 320 | 103 | 1975 | тип | кирпич | 60 |
| 2 | Елизаветинская ШООО | с.Елизаветино | 320 | 70 | 1975 | тип | кирпич | 70 |

По результатам анализа выявлены следующие проблемы:

- Отсутствуют детские дошкольные учреждения.

- Отсутствуют внешкольные учреждения.

Расчет потребности  учреждений образования.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 65 | - | 70 |
| 2 | Общеобразо-вательные школы | -//- | 145 | 270 | 640 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | -//- | 10 | 19 |  | 20 |

Помимо доведения обеспеченности населения учреждениями образования до нормативного уровня, необходимо учитывать территориальные условия доступности, которые составляют для:

- дошкольных учреждений  - 500 метров;

- общеобразовательных учреждений – не более 2-4 км пешеходной или 15-30 мин. (в одну сторону) транспортной доступности.

2.6.1.2. Объекты здравоохранения.

Сеть учреждений медицинского обслуживания на территории поселения представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП). Все больничные учреждения расположены в приспособленных зданиях.

| Наименование и тип учреждения | Местонахождение учреждения | Мощность пос. в смену |
| --- | --- | --- |
| ФАП | с. Филиппенково | 10 |
|  | с.Елизаветино | 10 |
|  | с.Патокино | 10 |

По результатам анализа  выявлены следующие проблемы:

- Необходимо предусмотреть выдвижной пункт медицинской помощи в с.Масычево

- Необходимо размещение раздаточного пункта молочной кухни и аптечного пункта.

Расчет потребности  учреждений здравоохранения.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроек-тировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выдвижной пункт медицинской помощи | авт. | 0,2 | 0,3 | - | 1 |
| 2 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. пл. | 10 | 14,6 | - | 15,0 |
| 3 | Аптека | м2 общ. пл. | 10,8 | 15,7 | - | 16,0 |

2.6.1.3. Потребительский рынок.

На территории поселения торговую деятельность осуществляют: 5 магазинов, 1 киоск.

| № п/п | Перечень объектов | Местонахождение учреждения | Един. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины | с. Филиппенково | м2 торг.пл | 144 |
|  |  | с. Патокино |  | 53 |
|  |  | с. Елизаветино |  | 62 |
|  |  | с. Масычево |  | 35 |

По результатам анализа выявлены следующие проблемы:

- Отсутствуют предприятия общественного питания.

- Отсутствует предприятие бытового обслуживания

Расчет потребностей потребительского рынка.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины смешанной торговли | м2 торг. пл. | 300 | 560 | 294 | 270 |
| 2 | Предприятия обществен. питания | мест | 40 | 75 | - | 75 |
| 3 | Предпр. бытового обслужив. | раб. мест | 4 | 7 | - | 7 |

Радиус обслуживания предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания - 800 метров. В сельских населенных пунктах обеспечение жителей услугами первой необходимости должно осуществляться  в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2-2,5 км).

2.6.1.4. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

На территории Филиппенковского сельского поселения существуют отделения связи, и отделения банка.

По результатам анализа выявлены следующие проблемы:

- Необходимо формирование полноценной системы обслуживания населения предприятиями коммунального хозяйства.

- Необходимо предусмотреть  пожарный пункт на одну машину в с. Филиппенково.

Расчет потребностей жилищно-коммунального хозяйства.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бани | мест | 10 | 19 | - | 20 |
| 2 | Отдел. банка | м2 | 20 | 37,3 | 32,6 | - |
| 4 | Прачечная | кг/смена | 15 | 28 | - | 30 |
| 5 | Пожарн. депо | маш. | 0,4 | 0,8 | - | 1 |
| 6 | Отделение связи | объект | 0,2-2 т. чел. | 1 | 1 | - |

### 2.6.2. Объекты капитального строительства местного значения поселения.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по планированию застройки территории поселения, территориальное зонирование земель поселения, установление правил землепользования и застройки территории поселения,  изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, в том числе выкупа, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.

- Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по обеспечению  территории  поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-,тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номеров домов.

- Предложения по обеспечению  территории  поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

- Предложения по обеспечению территории поселения объектами жилой и социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения.

- Предложения по обеспечению населения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения территории сельского поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства массового отдыха населения

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны  лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

- Предложения по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

### 2.6.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.

По состоянию на 1.01.2007г. общая площадь жилищного фонда составляет 36,04 тыс.кв.м., из них находящихся в государственной собственности 0,04 тыс.кв.м., в личной собственности 34 тыс.кв.м. Обеспеченность общей площадью на одного жителя — 18,9 кв.м./чел.

| № п/п | Наименование показателей | единица изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 | 36,04 |
| 2 | Жилищный фонд в ветхом и аварийном состоянии | тыс.м2 | 0,02 |
| 3 | Обеспеченность населения жилищным фондом | м2/чел | 18,9 |

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства.

|  | Жилищный фонд всего |  | В том числе оборудованный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водопроводом |  | канализацией |  | горячим водоснаб-жением |  | газоснабже-ние |  | ваннами и душем |  | центральным отоплением |  |
|  | тыс.кв.м. общ. пл. | % | тыс.кв.м. общ. пл. | % | тыс.кв.м. общ. пл. | % | тыс.кв.м. общ. пл. | % | тыс.кв.м. общ. пл. | % | тыс.кв.м. общ. пл. | % | тыс.кв.м. общ. пл. | % |
| В целом по поселению | 36,04 | 100 | 1,26 | 3,5 | - | - | - | - | 14,42 | 40 | - | - | - | - |

Филиппенковское сельское поселение имеет низкие показатели благоустройства жилищного фонда.

В структуре жилищного фонда преобладает частная форма собственности – 99,88%.

Строительные работы в поселении ведутся за счет средств индивидуальных застройщиков. За последние 4 года строительство в сельском поселение не производилось.

В результате анализа выявлены следующие проблемы:

- Создание наиболее комфортных условий проживания населения.

- Улучшение уровня благоустройства жилищного фонда.

- Потребность в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Жилищная проблема продолжает на сегодняшний день оставаться одной из острых. Население нуждается в наиболее комфортных условиях проживания, в благоустроенном жилищном фонде.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

- наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении жилищной проблемы;

- сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;

- предоставление льготных жилищных кредитов и решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из бюджета.

Объемы и территория нового жилищного строительства.

Объемы перспективного жилищного строительства определены с учетом оптимального использования территории и необходимостью обеспечения каждой семьи домом с приусадебным участком. Размер выделяемого приусадебного участка — 0,15 га.

Объем жилищного фонда на конец расчетного срока составит 50,91 тыс.м2, в том числе:

замена ветхого и аварийного фонда — 0,24 тыс.м2 ,

новое строительство — 15,11 тыс.м2 общей площади.

Территория, необходимая для нового жилищного строительства составит 30 га. Площадки нового жилищного строительства располагаются в границах населенных пунктов с.Филиппенково , с.Елизаветино , с.Патокино.

Средняя жилищная обеспеченность по поселению к концу расчетного срока составит 27,3 м2 общей площади на человека.

| № п/п | Наименование показателей | Единица изм. | 2007год | 2028год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 | 36,04 | 50,91 |
| 2 | Жилищный фонд в ветхом и аварийном состоянии | тыс.м2 | 0,02 | - |
| 3 | Обеспеченность населения жилищным фондом | м2/чел | 18,9 | 27,3 |
| 4 | Существующий сохраняемый | тыс.м2 | 36,02 | 35,8 |
| 5 | Новое строительство | тыс.м2 | - | 15,11 |
| 6 | Территория для нового строительства | га | - | 30 |

### 2.6.4. Предложения по обеспечению территории поселения объектами культуры, физкультуры и спорта.

Физкультурные и спортивные сооружения на территории сельского поселения представлены спортивными площадками, спортзалами и стадионом при общеобразовательных школах.

| № п/п | Наименование спортивного объекта | Площадь спортивного объекта, кв.м. | Отдельно стоящее или входящее в состав комплексного сооружения | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты |  |  |  |  |
| 1 | Филиппенковская СОШ - Спортивный зал | 200 кв.м | Входящие в состав школы | 1974 |
| 2 | Елизаветинская ООШ - Спортивная площадка | 0,4 га | Отдельное сооружение | 1974 |
| 3 | Филиппенковская СОШ - Спортивная площадка | 0,6 га | Отдельное сооружение | 1974 |

Дома культуры, расположенные в с. Филиппенково и с. Елизаветино, нуждаются в капитальном ремонте.

Библиотеки расположены при домах культуры.

| № п/п | Наименование и тип учреждения | Местонахождение учреждения | Число мест | Год построй-ки | Тип здания | Материал стен | % износа здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДК | с.Филиппенково | 400 | - | - | - | 25-50% |
| 2 | СДК | с.Елизаветино | 400 | 1985 | тип | кирпич | 25-50% |
| 3 | Библиотека | с.Филиппенково | 10,38 экз. | - | - | - | - |
|  |  | с.Елизаветино |  | - | - | - | - |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.7.4., выявлены следующие проблемы:

- Необходимо организовать спортивные площадки в с. Патокино;

- Произвести капитальный ремонт существующих домов культуры.

Расчет объектов культуры, физкультуры и спорта.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные сооружения | га | 0,9 | 1,7 | 1 | 0,7 |
| 2 | Спортзал | м2 | 150 | 280 | 200 | 100 |
| 3 | Клуб. учрежд. | мест | 150 | 280 | 800 | - |
| 4 | Библиотеки | т. том | 5 | 9,3 | 10,38 | - |

Радиус обслуживания населения физкультурно-оздоровительными и досуговыми учреждениями в сельских населенных пунктах в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,0 -2,5 км).

### 2.6.5. Создание условий для массового отдыха.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований (ст.27 ВК РФ);

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

На настоящее время Филиппенковское сельское поселение не располагает благоустроенными местами для массового отдыха,  однако, благоприятная экологическая ситуация, наличие плодородных земель, ручьев и прудов,  позволяет создать  при условии проведения  определенных мероприятий по зарыбливанию и благоустройству территории вокруг озер организованную систему  промыслового туризма и мест массового отдыха населения.

Проживая  в деревенском доме или турбазе, либо останавливаясь  кратковременно, отдыхающие могут в то же время совершать небольшие походы по окрестностям, участвовать  в пеших и (или) конных турах, заниматься рыбной ловлей, охотой и др.

Возможность удовлетворения рекреационных потребностей населения, проживающего в условиях урбанизированной среды, в районах со сложной экологической ситуацией, обусловило заметный интерес к агротуризму, одному из альтернативных видов отдыха.

В  результате развития агротуризма:

- горожане имеют возможность получить здоровый отдых в экологически чистой среде по вполне приемлемым ценам;

- сельские жители - возможность более эффективно использовать свой жилой фонд,  реализовать часть произведенной сельхозпродукции прямо на месте,

- для местных властей и региона в целом – приток дополнительных средств, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест (возможность решения проблемы занятости как сельского, так и городского населения);

- для страны в целом – возможность развития туризма за пределами городов, где полностью отсутствуют гостиницы, снятие противоречий между городом и деревней, в расширения связей между городом и селом, сближения уровней их социально-экономического развития.

### 2.6.6. Инженерная инфраструктура.

#### 2.6.6.1. Водоснабжение.

В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами.

На территории сельского поселения в селах Масычева и Филиппенково водопровод отсутствует. Село Елизаветино обеспечивается водой из скважины производительностью 1.25м3 /час и водопроводной башни объемом 15м3. Село Патокино обеспечивается водой из двух скважины производительностью 1.82 м3 /час каждая и водопроводной башни объемом 15м3.  Качество воды по химическим и бактериологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Техническое состояние скважин является удовлетворительным. Зоны санитарной охраны скважин  выдержаны и обеспечены зоной санитарной охраны  в пределах первого пояса.

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения.

В соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" зона санитарной охраны источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

I Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточно защищенных горизонтов.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Территория первого пояса зоны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена и ограждена.

Мероприятия по первому поясу:

- Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 2 пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояс ЗСО – определяется расчетом для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающим время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории - топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов.

Мероприятия по второму поясу:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Не допускается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих,
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую  связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями и охраной поверхностных вод.

Расчетные расходы

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь - 2018г. и Расчетный срок-2028г.

Средние нормы водопотребления, приняты с учетом СНиП 2.04.02-84*, с учетом сложившегося в районе процентного распределения воды централизованного водоснабжения, в соответствии со степенью благоустройства и современного технического состояния значительно изношенных сетей и сооружений системы водоснабжения жилых и производственных зон района.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на 1 очередь принято 400л/сут, в т.ч.:

- 200 л/сут – хозяйственно-питьевые нужды населения,

- 70 л/сут – полив улиц, газонов, зеленых насаждений,

- 30 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды соцкультбыта,

- 40 л/сут (20%  - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды местной промышленности ,

- 30 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды сельского хозяйства, содержание и поение скота населением, и т.п.

- 30 л/сут (15%  - от хоз-питьевого водопотребления) – неучтенные расходы.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на расчетный срок принято 470л/сут, в т.ч.:

- 230 л/сут – хозяйственно-питьевые нужды населения,

- 90 л/сут – полив улиц, газонов, зеленых насаждений,

- 35 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды соцкультбыта,

- 57 л/сут (25%  - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды местной промышленности ,

- 35 л/сут (15% - от хоз-питьевого водопотребления) – расход воды на нужды сельского хозяйства, содержание и поение скота населением, и т.п.

- 23 л/сут (10%  - от хоз-питьевого водопотребления) – неучтенные расходы.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

В сельских населенных пунктах с населением до 1000 человек принят 1 пожар с расходом на наружное пожаротушение 5 л/с.

В сельских населенных пунктах с населением свыше 1000 человек принят 1 пожар с расходом на наружное пожаротушение 10 л/с.

Сведения о суточной потребности воды питьевого качества по населенным пунктам района представлены в табл.

| № п/п | Наименование поселений и населенных пунктов | Количество жителей, тыс.чел |  | Удельная норма водопотребления, л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. |  | Противопожарное водоснабжение, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 год, | Расч. срок 2028г. | Расход, л/с | Объем противопожарного запаса воды, м3 |
|  | Филиппенковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Филиппенково | 887 | 986 | 400 | 470 | 354.8 | 463.42 | 5.0 | 54.0 |
| 2. | село Масычево | 157 | 165 | 400 | 470 | 62.8 | 77.55 | 5.0 | 54.0 |
| 3. | село Елизаветино | 457 | 449 | 400 | 470 | 182.8 | 211.03 | 5.0 | 54.0 |
| 4. | село Патокино | 261 | 262 | 400 | 470 | 104.4 | 123.14 | 5.0 | 54.0 |
|  | Всего | 1763 | 1865 | 400 | 470 | 705.2 | 876.55 | 5.0 | 54.0 |

#### 2.6.6.2. Водоотведение.

Централизованная канализация в Филиппенковское сельском поселении отсутствует.

Все объекты соцкультбыта, образования, торговли, здравоохранения, кварталы малоэтажной застройки канализованы на местные выгреба, что является основным источником загрязнения почв и представляет потенциальную угрозу загрязнения подземных вод.

Расчетные расходы сточных вод

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь - 2018г. и Расчетный срок-2028г.

Средние нормы водоотведения, приняты равными нормам водопотребления, без учета полива.

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на 1 очередь принято 330л/сут

Удельное водопотребление в расчет на 1 человека на расчетный срок принято 380л/сут.

Сведения о суточных расходах сточных вод  по населенным пунктам района представлены в табл.

| № п/п | Наименование поселений и населенных пунктов | Количество жителей, тыс.чел |  | Удельная норма водоотведения л/(сут*чел) |  | Среднесуточное водоотведение м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва – 2018 г. | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 г. | Расч. срок 2028г. | 1 очередь стр-ва – 2018 г. | Расч. срок 2028г. |
|  | Филиппенковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | село Филиппенково | 887 | 986 | 330 | 380 | 292.71 | 374.68 |
| 2. | село Масычево | 157 | 165 | 330 | 380 | 51.81 | 62.7 |
| 3. | село Елизаветино | 457 | 449 | 330 | 380 | 150.81 | 170.62 |
| 4. | село Патокино | 261 | 262 | 330 | 380 | 86.13 | 99.56 |
|  | Всего | 1763 | 1865 | 330 | 380 | 581.79 | 708.7 |

#### 2.6.6.3. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей Филиппенковского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Воронежэнерго» через подстанции ПС 110/10 “Филиппенково” с. Филиппенково и ПС 35/10 “Великоархангельская” с. Великоархангельское.

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжении 10 кВ осуществляется через 21 трансформаторный пункт (ТП, КТП) с суммарной установленной мощностью 2250 кВА.

Загрузка трансформаторов, установленных на этих подстанциях, составляет 60-90%. Часть существующих ТП-10/0,4 кВ имеют значительный износ электрического оборудования и требуют его реконструкции.

Существующие сети 10 кВ и 0,4 кВ выполнены воздушными по железобетонным опорам. Часть воздушных линий 10 кВ нуждаются в реконструкции. Протяженность электрических сетей 10 кВ составляет 37,45 км.

Выводы: для обеспечения надежного электроснабжения потребителей поселения необходима реконструкция сетей 10; 0,4 кВ и подстанций 10/0,4 кВ.

#### 2.6.6.4. Связь. Радиофикация. Телевидение.

Телефонизация

Телефонная связь Филиппенковского сельского поселения осуществляется от 2 АТС (АЛС-4096С) – с общей монтированной абонентской емкостью на 256 номеров. Задействовано около 210 номеров.

Выход на междугородние линии связи осуществляется по ВОЛС, МКСС и ЗКП на АМТС г. Воронежа.

Кроме сельских стационарных АТС работают операторы сотовой связи.

Радиовещание и телевидение.

Радио и телевизионное эфирное вещание Филипповского сельского поселения осуществляет РТПЦ г. Воронежа. Количество радиоточек: 42 в с. Филиппенково и 43 в с. Елизаветино.

#### 2.6.6.5. Теплоснабжение.

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений проекта, технической информации, предоставленной заказчиком.

В настоящее время обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенных котельных, работающих на угле. Такие котельные расположены в с. Елизаветино и с. Филиппенково Износ оборудования котельных составляет 90%.Сведения о существующих котельных сведены в таблицу.

Потребность в тепле и обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматриваются в связи с отсутствием данных.

Теплоснабжение частного сектора-печное и от бытовых котлов, работающих на природном газе и угле.

Существующие котельные Филиппенковского с.п.

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоединительная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная СОШ | с. Филиппенково ул.Центральная | 0,41 |  | уголь |
| 2 | Котельная ООШ | с.Еллизаветино ул.Садовая | 0,41 |  | уголь |

#### 2.6.6.6. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение Филиппенковского сельского поселения, состоящего из с.Филиппенково, с.Масычево, с.Елизаветино, с.Патокино осуществляется природным газом.

Природный газ Филиппенковское сельское поселение получает от межпоселкового газопровода высокого давления Р≤0.6 МПа, проложенного от АГРС г.Бутурлиновка.

От межпоселкового газопровода высокого давления газ поступает на ГРП с.Филиппенково.

После ГРП газ поступает по газопроводам среднего давления Р≤ 0,3 МПа до ШРП, после ШРП газ по газопроводам низкого давления Р ≤ 0,003 МПа поступает к потребителям жилых домов.

Всего в с.Филиппенково:

- ГРП-1шт.

- ШРП - 3 шт.

- протяженность газопроводов высокого давления - 9653.0 м;

среднего давления - 1171.0м

низкого давления -7916.0м

Использование природного газа в с.Филиппенково осуществляется на нужды отопления, пищеприготовления, горячего водоснабжения жилого фонда.

От межпоселкового газопровода высокого давления газ поступает на ШРП с.Масычево. Система газоснабжения села двухступенчатая и осуществляется газопроводами высокого давления Р≤ 0,6 МПа к ШРП и низкого давления Р≤ 0,003 МПа, от ШРП до потребителей жилых домов.

Всего в с.Масычево:

- ШРП - 1 шт.;

- протяженность газопровода низкого давления — 2189.0 м

Использование природного газа в с.Масычево осуществляется на нужды отопления, пищеприготовления, горячего водоснабжения жилого фонда.

От межпоселкового газопровода высокого давления газ поступает на ГРП с.Елизаветино.

После ГРП газ поступает по газопроводам среднего давления P ≤ 0,3МПа до ШРП, после ШРП газ по газопроводам низкого давления P ≤ 0,003 МПа поступает к потребителям жилых домов.

Всего в с.Елизаветино:

- ГРП-1шт.

- ШРП - 2 шт.

- протяженность газопровода среднего давления — 1631,0 м;

низкого давления - 5198,0 м.

Использование природного газа в с.Елизаветино осуществляется на нужды отопления, пищеприготовления, горячего водоснабжения жилого фонда.

От межпоселкового газопровода высокого давления газ поступает на ШРП с.Патокино .После ШРП газ поступает по газопроводам низкого давления P ≤ 0,003МПа до потребителей жилых домов.

Всего в с.Патокино:

- ШРП-2шт.

- протяженность газопровода высокого давления-9197.0м

низкого давления - 4860.0м

Использование природного газа в с.Патокино осуществляется на нужды отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения жилого фонда.

Охват сжиженным газом населения Филиппенковского сельского поселения составляет 301чел.

Охват газификацией населения Филиппенковского сельского поселения составляет- 49.45%. .

### 2.6.7. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения), а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории Филиппенковского сельского поселения проходят участки автомобильных дорог, являющихся собственностью Воронежской области, протяженность которых по территории сельского поселения составляет 18,97 км. Дороги относятся к III - IV категориям.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области и расположенных на территории Бутурлиновского района

Выкопировка из приложения к постановлению администрации области от 30.12.2005 N 1239

(в ред. Постановления администрации Воронежской области от 24.08.2006 N 782)

| Шифр дороги | Наименование дороги | Общая протяженность, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| В 14-0 | М «Дон» - Бутурлиновка – Воробьёвка - Калач | 9,1 | III |
| 3-5 | «Елань-Колено – Бутурлиновка – с. Елизаветино» | 8,5 | IV |
| 11-5 | М «Дон» - Бутурлиновка – Воробьёвка – Калач - Филиппенково | 1,37 | IV |

Основу дорожной сети Филиппенковского сельского поселения составляют  автомобильные дороги В 14-0, 3-5, 11-5 содержание и развитие которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах представляется улицами, в основном, без асфальтового покрытия.

Общественный пассажирский транспорт.

Важное значение для обеспечения жизнедеятельности поселения имеет общественный пассажирский транспорт. В последние годы в его структуре происходят существенные организационные изменения, связанные с высокой конкуренцией со стороны субъектов малого бизнеса, осуществляющих перевозки пассажиров на микроавтобусах.

В настоящее время Филиппенковское сельское поселение обслуживается ежедневными автобусными маршрутами.

Такие объекты как автостанции, ГАЗС, АЗС, объекты автосервиса на территории поселения отсутствуют.

В результате анализа состояния территории поселения выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры:

- Улицы нуждаются в благоустройстве: требуется укладка и реконструкция асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

- Необходимо оборудовать остановочные площадки общественного транспорта, включая устройство остановочных павильонов.

- Общественные  зоны необходимо оборудовать стоянками  автотранспорта.

### 2.6.8. Объекты специального назначения.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов.

На территории Филиппенковского сельского поселения расположены свалки твердых бытовых отходов. К размещению допускаются отходы: бытовой мусор - V класса использования.

Свалка ТБО.

| Наименование | Характеристика |  |  |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь га | год начала эксплуатации | годовой объем, м3 | объем накопленных отходов, м3 | состояние объекта |  |
| Санкционированная свалка с.Филиппенково | 2 | 1998 | 60 | 600 | неудовлетво-рительное | 1,5км до с. Филиппенково2км до пруда |
| Санкционированная свалка с. Елизаветино | 2 | 1998 | 40 | 400 | неудовлетво-рительное | 1 км до с. Елизаветино,2км до пруда |

Практически во всех населенных пунктах возникают несанкционированные места складирования отходов. Вывоз и сбор мусора осуществляется коммунальными службами и самостоятельно жителями. Органические отходы перерабатываются самостоятельно в компостных ямах, и используются в качестве удобрений. Организованные площадки для сбора бытовых отходов отсутствуют.

Необходима рекультивация существующих свалок ТБО. Вывоз будет осуществляться на полигон ТБО, предусматриваемый в Бутурлиновском  районе.

В результате анализа, проведенного в данном разделе, выявлены следующие проблемы:

- Требуется разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения.

- Требуется проведение мероприятий по рекультивации свалок ТБО.

Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

На территории Филиппенковского сельского поселения находится 5 кладбищ

| № п/п | Расположение | Площадь, га | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Филиппенково, ул. Степная | 2,4 | действующее |
| 2 | с. Масычево, ул. Октябрьская | 2,8 | действующее |
| 3 | с. Масычево, на юго-западе, в 800м от села | 0,5 | действующее |
| 4 | с. Елизаветино, ул. Советская | 1,2 | действующее |
| 5 | с. Патокино, ул. Шевченко | 1,5 | действующее |

Общая площадь действующих кладбищ составляет 8,4 га.

Обеспечение населения  предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

| Наименование учреждений обслуживания | Количество | Емкость сущ. га | Норматив га/1000чел. | Численность населения на расч. ср.,чел. | Емкость расчетная,га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | 5 | 8,4 | 0,24 | 1457 | 0,35 |

Возможно использование существующих кладбищ на расчетный срок.

В результате анализа, проведенного в данном разделе, выявлены следующие проблемы:

- Необходимо благоустройство существующих кладбищ.

# 3. Обоснование предложений по территориальному планированию и перечень мероприятий.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию предложений территориального планирования на территории Филиппенковского сельского поселения и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному  планированию.

Предложения по территориальному  планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий  органа местного самоуправления Филиппенковского сельского поселения.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения  тесно связано с полномочиями органов  местного самоуправления.

## 3.1. Административно-территориальное устройство.

Административно–территориальное устройство Филиппенковского сельского поселения выполнено на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий, определены тенденции дальнейшего развития.

В проекте на расчетный срок (2028 г.) даны основные предложения по организации новых площадок строительства и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур и упорядочению промышленно-коммунальных территорий.

Основной целью проекта генерального плана является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных, как на повышение уровня благоустройства, так и на улучшение качества жизни населения в целом.

Все это связано с решением ряда задач, основной из которых являются определение возможности дальнейшего территориального развития.

Границы и статус Филиппенковского сельского поселения установлены законом Воронежской области №63-03 «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Генеральным планом  предусматривается изменение границ населенных пунктов с.Филиппенково, с. Елизаветино, с. Патокино и с.Масычево. Для нового жилищного строительства и размещения объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах поселения имеются свободные территории в сложившихся границах населенных пунктов. Дополнительно, необходимо включить в границу с.Патокино участок для жилищного строительства площадью 5,2 га, расположенный за границей с.Патокино на землях сельскохозяйственного назначения.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

Утверждение границ населенных пунктов поселения потребует дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта.

На территории поселения имеются участки на землях сельскохозяйственного назначения для размещения промышленного производства, которые согласно протоколу технического совещания от 16.04.2010г. при Администрации Бутурлиновского района необходимо включить в границы населенных пунктов:

с.Филиппенково:

- участок №1 площадью 44,7 га;

- участок №2 площадью 17,6 га

Итого: 			       62,3 га

с.Елизаветино:

- участок №3 площадью 18,0 га;

- участок №4 площадью 15,0 га.

Итого:			       33,0 га

с. Патокино:

- участок №5 – площадь 27,0 га,

- участок №14а – площадь 5,0 га

Итого:				32,0 га

с. Масычево:

- участок №6 – площадь 6,0 га.

Всего: 			      133,3 га

Площади участков требуют уточнения в процессе межевания.

Для упорядочения земельных отношений необходимо разработать и утвердить границы населенных пунктов, включив в них необходимые территориальные резервы для развития этих населенных пунктов.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по  оптимизации административно-территориального устройства Филиппенковского сельского поселения:

- Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенных пунктов поселения в порядке, определенном действующим законодательством.

- Включение площадок и производственных объектов в границы населённых пунктов. общей площадью133,3 га.

- Установление и закрепление границ населенных пунктов в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений.

- Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ муниципального образования.

Предложения по административно территориальному устройству Филиппенковского сельского поселения.

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая территория сельского поселения – всего, | 14308,51 | По данным реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской области» |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | с. Филиппенково | 243,77 |  |
| 1.2 | с.Елизаветино | 288,34 |  |
| 1.3 | с.Масычево | 69,56 |  |
| 1.4 | с.Патокино | 150,13 |  |
| 2 | Проектируемая территория сельского поселения – всего, | 14308,51 | не меняется |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | с. Филиппенково | 306,07 | территория изменяется за счет присоединения участков № 1,2 |
| 2.2 | с.Елизаветино | 321,34 | территория изменяется за счет присоединения участков № 3,4 |
| 2.3 | с.Масычево | 75,56 | территория изменяется за счет присоединения участка № 6 |
| 2.4 | с.Патокино | 182,13 | территория изменяется за счет присоединения участков № 5, 14а |
| 3 | Участки, включаемые в границы населенных пунктов – всего, | 133,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1 | Участок №1 | 44,7 | Земли сельскохозяйственного назначения – 44,7 га |
| 3.2 | Участок №2 | 17,6 | Земли сельскохозяйственного назначения – 17,6 га |
| 3.3 | Участок №3 | 18,0 | Земли сельскохозяйственного назначения – 18,0 га |
| 3.4 | Участок №4 | 15,0 | Земли сельскохозяйственного назначения – 15,0 га |
| 3.5 | Участок №5 | 27,0 | Земли сельскохозяйственного назначения – 27,0 га |
| 3.6 | Участок №6 | 6,0 | Земли сельскохозяйственного назначения – 6,0 га |
| 3.7 | Участок №14а | 5,0 | Земли сельскохозяйственного назначения – 5,0 га |

Изменение границ населенных пунктов представлено на схемах ГП-3; ГП-4.

Описание границ включаемых участков.

Участок №1

От точки пересечения с существующей границей в продолжении ул.Комарова в северо-западном направлении на расстояние 945 метров, далее перпендикулярно в юго-восточном направлении 242 метра, затем в юго-западном направлении 125 метров и юго-восточном направлении 607 метров до пересечения с существующей границей села.

Участок №2

От точки пересечения с существующей границей с. Филиппенково в продолжении ул.Ленина вдоль полосы отвода железной дороги в юго-восточном направлении 368 метров, далее перпендикулярно в северо-восточном направлении 909 метров, затем в северо-западном направлении 140 метров до пересечения с существующей границей села.

Участок №3

От точки пересечения с существующей границей с.Елизаветино в северо-восточном направлении 334 метра, далее перпендикулярно в юго-восточном направлении 332 метра, затем в юго-западном направлении 249 метров до пересечения с существующей границей села.

Участок №4

От точки пересечения с существующей границей села в восточном направлении 334 метров, затем в юго-восточном направлении 226 метров, в юго-западном направлении 387 метров и в западном 77 метров до пересечения с существующей границей села Елизаветино в продолжении ул.Рабочая.

Участок №5

От точки пересечения с существующей границей с.Патокино в районе ул. Школьная в западном направлении 848 метров, пересекая автодорогу на с.Великоархангельское, затем в южном направлении 111 метров до пересечения с существующей границей села.

Участок №14а

От точки пересечения с существующей границей села в 150 метрах от ул.Шевченко к югу в юго-восточном направлении на расстояние 282 метра до пересечения с существующей границей села.

Участок №6

От точки пересечения с существующей границей с.Масычево в юго-восточном направлении 326 метров, затем перпендикулярно в северо-восточном направлении на расстояние 150 метров, далее ломаной линией в северо-западном направлении 317 метров до пересечения с существующей границей села.

Описание предлагаемых границ с. Филиппенково.

Северная часть

Продолжение существующей границы села в северо-западном направлении на расстояние 945 метров, затем перпендикулярно в юго-восточном направлении 242 метра, в юго-западном направлении 125 метров и вновь в юго-восточном до пересечения с существующей границей села, далее по существующей границе села.

Южная часть

Продолжение существующей границы села в юго-восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги на расстояние 368 метров, затем перпендикулярно в северо-восточном направлении 909 метров, затем в северо-западном направлении до пересечения с существующей границей села в районе ул.Комарова, далее по существующей границе села.

Описание предлагаемых границ с.Елизаветино.

Северная часть

Продолжение существующей границы села в северо-восточном направлении на расстояние 249 метров, затем перпендикулярно в северо-западном направлении 332 метра, далее в юго-западном направлении до пересечения с существующей границей села, далее по существующей границе села.

Восточная часть

От точки пересечения с существующей границей села в восточном направлении 77 метров, затем – в северо-восточном направлении 387 метров, далее в северо-западном 226 метров и в западном – до пересечения с существующей границей села и затем по существующей границе села.

Описание предлагаемых границ с.Патокино.

Северная часть

Продолжение существующей границы села от ул. Школьная в западном направлении 848 метров, затем в южном до пересечения с существующей границей села, далее по существующей границе села.

Южная часть

Продолжение существующей границы села в юго-восточном направлении на расстояние 282 метра до пересечения с существующей границей села, далее по существующей границе села.

Описание предлагаемых границ с.Масычево.

Восточная часть

От точки пересечения с существующей границей села в юго-восточном направлении на расстояние 326 метров, далее перпендикулярно на северо-восток – 150 метров, затем ломаной линией в северо-западном направлении до пересечения с существующей границей села, далее по существующей границе села.

## 3.2. Предложения по планировке и функциональному зонированию территории поселения.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен с. Филиппенково, с. Масычево с.Елизаветино и с.Патокино, застроенными, в основном, индивидуальной усадебной застройкой.

Задачей функционального зонирования территории поселения является обеспечение целесообразного использования территории поселения для создания оптимальных условий комфортности и безопасности проживания населения, привлечения на территорию поселения инвесторов.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35, установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов. Применительно к Филиппенковскому сельскому поселению это:

Жилые зоны:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

3) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения:

1) территории, занятые скверами, парками, прудами, пляжами;

2) территории, используемые и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зоны специального назначения:

1) зоны, занятые кладбищами;

2) зоны, занятые объектами размещения отходов потребления;

3) зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Действующие на территории Воронежской области Региональные нормативы градостроительного проектирования уточняют состав и параметры различных территориальных зон и видов их использования, которые могут устанавливаться на территориях населенных пунктов.

По состоянию на 2008 г. целевое использование земельных участков в составе функциональных зон населенных пунктов определяется на основе нормативных и распорядительных документов Роснедвижимости. В частности, Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ и Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 29 июня 2007 г. № п/0152 «Об утверждении технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» (в ред. Приказа Роснедвижимости от 14.08.2008 № П/0284) прил. 2, утвержден «Типовой перечень видов разрешенного использования земель населенных пунктов»

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

На основании установленных в составе Генерального  функциональных зон, после утверждения генерального плана поселения, будет осуществлено градостроительное зонирование территории в целях определения территориальных зон для утверждения их в составе правил землепользования и застройки.

Мероприятия по планировочной организации и функциональному зонированию  территории Филиппенковского сельского поселения и населенных пунктов.

- Подготовка территорий для размещения агропромышленных предприятий в с. Филиппенково, с. Масычево с.Елизаветино и с.Патокино (в том числе и на земельных участках неработающих предприятий) для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (инвестиционные проекты).

- Подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры для последующего размещения агропромышленных производств.

- Подготовка документации по планировке территорий участков под жилищное строительство.

- Подготовка документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки Филиппенковского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного кодекса РФ.

Архитектурно-планировочное решение.

Архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения выполнена на основе  комплексного анализа, социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселения, а также характер и объемы реконструкции и благоустройства населенных пунктов поселения.

Основными задачами генерального плана являются определение территорий и направления развития сельского поселения и населённых пунктов, повышение уровня общего благоустройства территории сел,  улучшения качества жизни жителей в целом.

Все это связано с решением ряда архитектурно-планировочных задач, основными из которых являются:

- выбор территории для нового строительства;

- создание разветвленной системы центров и подцентров культурно-бытового обслуживания;

- развитие рекреационно-оздоровительного и туристического комплексов;

- упорядочение сложившейся улично-дорожной сети;

- повышение уровня общего и инженерного благоустройства территории сел;

- более полное и рациональное использование территории сельского поселения и населенных пунктов.

Основной идеей проекта является развитие полноценной системы промыслового туризма, что связано с решением ряда задач:

- разработка комплекса взаимосвязанных, направленных на создание благоприятных социальных условий в сельском хозяйстве;

- благоустройство зон отдыха, создание сети спортивных сооружений и площадок,  баз отдыха и т.д.;

- обеспечение оптимальной конкурентной среды на туристском рынке (на базе развития промышленного производства дичи для спортивной охоты, рыбоводства и рыболовства).

Результаты проведенного анализа выявили целесообразность размещения индивидуальной жилой застройки в с. Филиппенково, с.Елизаветино и с.Патокино.

Предлагается   формирование в центральной части сел полноценных  общественных центров.

В проекте даны предложения по максимальному озеленению пойменных, заболоченных, овражных территорий и использование их в рекреационных целях: благоустройство скверов, многофункциональных спортивных площадок, пляжей и т.п.

Членение прилегающей территории балками и оврагами, богатство растительного покрова, создающие  живописный ландшафт, наличие вблизи населённых пунктов прудов создают предпосылки для создания в этих зонах мест отдыха и рыбалки.

## 3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района.

На территории Филиппенковского сельского поселения имеется и запроектирован ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, без которых невозможна жизнедеятельность поселения.

Характеристика существующих объектов и необходимая потребность в новых объектах приведена в п.2.7.1.

Перечень мероприятий по размещению объектов капитального строительства местного значения муниципального района.

| № по экпл. | Наименование | Ед. изм | кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты местного значения муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразова-тельная школа |  | 320 | с. Филиппенково ул. Центральная | Капитальный ремонт | I очередь |
|  |  |  | 320 | с. Елизаветино ул. Садовая |  |  |
| 2 | Детский сад | мест | 20 | с. Патокино ул. Школьная | Новое строительство | расч. срок |
|  |  |  | 20 | с. Елизаветино ул. Садовая |  | I очередь |
|  |  |  | 30 | с. Филиппенково ул. Центральная |  | I очередь |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 20 | с. Филиппенково ул. Центральная | при СДК | расч. срок |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | авт. | 1 | с. Филиппенково ул. Комарова | при ФАП | расч. срок |
| 5 | Аптека | м2 общ. пл. | 16 | с. Филиппенково ул. Комарова | Новое строительство | I очередь |
| 6 | Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м | 15 | с. Филиппенково ул. Комарова | Новое строительство | расч. срок |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предприятия общественного питания (ресторан, кафе) | пос./мест | 75 | с. Филиппенково ул. Комарова | Новое строительство | I очередь |
| 7а | Магазин | м² торг. пл. | 150 | с.Филиппенково ул.Комарова | Новое строительство | расч. срок |
|  |  |  | 80 | с.Елизаветино ул.Советская | Новое строительство | расч. срок |
|  |  |  | 40 | с.Патокино ул.Школьная | Новое строительство | расч. срок |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | с. Филиппенково ул. Центральная | при СДК | I очередь |
| Объекты коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бани | мест | 20 | с. Филиппенково ул. Комарова | Новое строительство | расч. срок |
| 10 | Мини - прачечная | кг/см. | 30 | с. Филиппенково ул. Комарова | Новое строительство | расч. срок |
| 11 | Пожарное депо | маш. | 1 | с. Елизаветино ул. Веселая | Новое строительство | I очередь |

## 3.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения.

### 3.4.1. Объекты жилищного строительства.

Согласно ст.14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Жилищная проблема продолжает оставаться одной из острых и на сегодняшний день. Новое жилищное строительство необходимо, как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и для обеспечения жилищным фондом прироста населения.

Жилищный фонд сельского поселения к концу расчетного срока составит 50,91 тыс.м² общей площади, в том числе:

новое строительство – 15,11 тыс. м² общей площади.

Территории, необходимые для нового жилищного строительства в границах населенных пунктов поселения сведены в таблице:

| № по экпл. | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты местного значения поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Жилая индивидуальная застройка | га | 14,2 | с. Филиппенково ул. Ленина | Новое строительство | I очередь |
|  |  |  |  |  |  | расч. срок |
| 13 | Жилая индивидуальная застройка | га |  | с. Елизаветино, | Новое строительство | за расч. срок |
|  |  |  | 3,3 | ул. Садовая |  | I очередь |
|  |  |  | 7 | ул. Горького |  | за расч. срок |
|  |  |  | 5,7 | ул. Веселая |  |  |
| 13а | Жилая индивидуальная застройка | га | 4,6 | с. Елизаветино, | Новое строительство | за расч. срок |
| 14 | Жилая индивидуальная застройка | га | 4,9 | с. Патокино ул. Шевченко | Новое строительство | I очередь |
|  |  |  | 2,8 |  |  | расч. срок |
|  |  |  | 4,0 |  |  | I очередь |
|  |  |  | 1,5 | Ул. Школьная |  | расч. срок |
|  |  |  | 2,9 |  |  | расч. срок |
|  |  |  | 1,2 |  |  | за расч. срок |
| 14а | Жилая индивидуальная застройка | га | 5,2 | с. Патокино | Новое строительство после перевода земель в категорию населенных пунктов | за расч. срок |
|  | Всего: |  | 57,3 |  |  |  |
|  | в т.ч. на расч. срок |  | 30,8 |  |  |  |

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, обозначены на чертежах «Схема генерального плана. Основной чертеж» и «Схема генерального плана населённых пунктов»  (ГП-3 и ГП-4).

### 3.4.2. Объекты культурно-бытового обслуживания.

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация многопрофильных центров обслуживания.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

Характеристика существующих объектов и потребность в новых объектах учреждений культуры и физкультурно-спортивных сооружений приведена в п.2.7.4.

Перечень мероприятий по размещению культурно-бытового обслуживания.

| № по экпл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Многофункциональные спортплощадки | га | 4 | с. Филиппенково ул. Красная – ул. Гагарина | Организация, строительство плоскостных спорт площадок и сооружений | I очередь |
|  |  |  | 10 | с. Елизаветино |  | расч. срок |
|  |  |  | 4,4 | с. Патокино ул. Пролетарская |  | I очередь |
|  |  |  | 2,3 | с. Масычиво ул. Дзержинского – ул.Пролетарская |  | расч. срок |
| 15а | Спортивный зал (расширение) | м² | 100 | с.Филиппенково ул.Центральная | Пристройка | расч. срок |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СДК | мест | 400 | с. Филиппенково | Реконструкция | расч. срок |

### 3.4.3. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

Развитие рекреационных территорий предполагается за счет благоустройства:

- прибрежных территорий прудов;

- устройство скверов;

- благоустройство и ландшафтная организация существующих зеленых насаждений.

Перечень мероприятий размещению объектов массового отдыха, благоустройства и озеленения.

| № по экпл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения |  | Мероприятия |  | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Объекты массового отдыха, благоустройство и озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сквер | га | 2 | с. Филиппенково ул. Гагарина – ул. Красная | Благоустройство, санитарная вырубка с подсадкой деревьев, организация системы дорожек, размещение малых архитектурных форм, освещение |  | I очередь |  |
|  |  |  | 2,7 | с. Елизаветино ул. Садовая |  |  | расч. срок |  |
|  |  |  | 1,5 | с. Патокино ул. Школьная |  |  | I очередь |  |
|  |  |  | 1,3 | с. Масычево ул. Дзержинского – ул. Пролетарская |  |  | расч. срок |  |
| 18 | Пляжи | га |  | с. Елизаветино с. Патокино с. Масычево | Организация, благоустройство, размещение малых архитектурных форм |  | расч. срок |  |
| 19 | Борьба с оврагообразованием и оползнями | - | - | - | Упорядочение поверхностного стока, укрепления ложа оврагов, облесение и залужение склонов |  | расч срок |  |

### 3.4.4. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений.

Одной из самых серьезных экологических проблем  для поселения является проблема обращения с отходами. Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Бытовые отходы сельских поселений содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ. Практика показала, что от сельских жителей на свалки может поступать на 25% отходов меньше, чем от городских.

Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%.

Жидкие отходы из выгребов предлагается обрабатывать на очистных сооружениях канализации. На перспективу в населенных пунктах необходимо предусмотреть организацию локальных системы канализации и очистных сооружений.

Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов опасности, опасные отходы(1 и 2 класса опасности), если таковые образуются (ртутные лампы, батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться отдельно.

В сельских населенных пунктах для организации сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями. Предлагается использовать контейнеры большой емкости по системе «Мультилифт». В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по видам.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходима разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки  бытовых отходов на территории сельского поселения. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов Воронежской области с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация  сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами большой емкости ;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование вторичных ресурсов.

Рекультивацию существующей свалки ТБО предлагается осуществить на первую очередь. Вывоз ТБО с контейнерных площадок будет осуществляться непосредственно на полигон ТБО, предусматриваемый в Бутурлиновском муниципальном районе.

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

На расчетный срок предлагается провести освидетельствование скотомогильника на предмет соответствия  ветеринарно-санитарным правилам.

Перечень мероприятий  по  организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, утилизация биологических отходов

| № по экпл. | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Свалки ТБО | га | 4 | с.Елизаветино, с. Филиппенково | рекультивация территории | 1 оч. |
| 21 | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | шт. | 4 | с.Елизаветино, с. Филиппенково, с.Масычево, с.Патокино | Зарезервировать территорию, установка контейнеров большой емкости 30 м3 | 1 оч. |
| 22 | Скотомогильник | ед. | 1 | на юге от с. Масычево | освидетельствование скотомогильника на предмет соответствия ветеринарно-санитарным правилам. | расч. срок |

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест захоронения. На территории Филиппенковского сельского поселения находится 5 кладбищ. Общая площадь кладбищ составляет 4 га.  На расчетный срок возможно использование существующих кладбищ.

Перечень мероприятий по организации мест захоронения

| № по экпл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | Кладбища | ед. | 5 | с.Елизаветино, с. Филиппенково, с. Масычево, с. Патокино | Благоустройство кладбищ | расч. срок |

### 3.4.5. Объекты транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории сельского поселения проходят автодороги общего пользования регионального значения:

- III категории М. «Дон» - Бутурлиновка – Воробьевка – Калач:

- IV категории «Елань-Колено – Бутурлиновка – с. Елизаветино».

Обслуживание населения автомобильным пассажирским транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время полностью удовлетворяет потребности населения.

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положена Схема "Сеть автомобильных дорог Воронежской области. Объекты строительства (реконструкции) на 2006-2010 г.", разработанные Главным управлением  автодорог Воронежской области.

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного покрытия.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Перечень мероприятий по организации транспортной инфраструктуры.

| № по экпл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | Благоустройство улично-дорожной сети | км. | 1,2 | с.Елизаветино: ул. Советская, ул.Садовая, ул. Культуры | Реконструкция, укладка асфальтобетонного покрытия | расч. срок |
|  |  |  | 1,5 | с. Филиппенково: ул. Центральная, ул. Титова, ул. Комарова,ул. Ленина |  |  |
|  |  |  | 0,8 | с. Масычево: ул. Дзержинского, ул.Октябрьская |  |  |
|  |  |  | 0,8 | с. Патокино: ул. Пролетарская, ул.Школьная |  |  |
| 25 | Павильоны для рейсовых автобусов | шт. | 5 | с.Елизаветино, с. Филиппенково, с. Масычево, с. Патокино | Новое строительство | расч. срок |

Мероприятия по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- Реконструкция асфальтового покрытия улиц и устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в  границах населенных пунктов, общей протяженностью  4,3 км.

- Строительство павильонов для рейсовых автобусов в населенных пунктах.

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме ГП-5

### 3.4.6. Инженерная инфраструктура.

#### 3.4.6.1. Водоснабжение.

Проектные решения по водоснабжению Филиппенковское сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Расчет потребности воды питьевого качества по населенным пунктам выполнен в разделе 2.6.6.1.

В населенных пунктах необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Для дальнейшего развития Филиппенковское сельского поселения и водоснабжения в том числе, необходимо:

- утвердить разведанные, но до сих пор не утвержденные запасы подземных вод питьевого качества;

- активнее развивать строительство новых систем водоснабжения, как на территориях населенных пунктов с уже построенными системами, так и в населенных пунктах, не охваченных централизованным водоснабжением;

Данным проектом на расчетный срок предусматривается:

- Доведение до 100% охвата населения централизованным водоснабжением, во всех населенных пунктах.

- Обеспечение необходимого количества резервных сооружений(скважин, башен) на всех водопроводных системах района.

#### 3.4.6.2. Водоотведение.

В населенных пунктах необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения.

Расход сточных вод по населенным пунктам выполнен в разделе 2.6.6.2.

Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется

полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков - в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хоз-бытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе).

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-Сточных вод от жилых образований;

-Промышленно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические очистные сооружения).

В хоз-бытовую канализацию не должна приниматься навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники, компостироваться и использоваться как удобрение. Для большинства сельскохозяйственных комплексов рекомендуется создание самостоятельных очистных сооружений по ведомственным проектам, в которых предложения  также должны отвечать «Правилам охраны природы».

Данным проектом на расчетный срок предусматривается:

- 100%-ый охват населения централизованной канализацией, во всех населенных пунктах

Обеспечение населенных пунктов очистными сооружениями канализации.

Сети канализации

Самотечные сети следует прокладывать  из асбестоцементных  или пластмассовых труб, напорные сети - из  чугунных напорных труб из шаровидного  графита, либо  из пластмассовых труб.

Насосные станции

Канализационные насосные станции в сельских населенных пунктах предусматриваются в комплектно-блочном исполнении с погружными насосами.

Очистные сооружения

Канализационные очистные сооружения сельских населенных пунктов предусматриваются заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод.

#### 3.4.6.3. Электроснабжение.

Для составления проектной схемы электроснабжения Филиппенковского сельского поселения определены уровни электропотребления на два периода строительства: I очередь и расчетный срок.

Электрические нагрузки жилого сектора и административно-общественных зданий определены по данным типовых проектов и по укрупненным показателям РД 34.20.185-94* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Электрические нагрузки коммунального сектора определены заданием соответствующих разделов проекта: теплоснабжение, водоснабжение с водоотведением.

Результаты сведены в таблицу.

| № п/п | Наименование площадок строительства | Общая площадь, т. м2 |  | Нагрузка кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: усадебная | Всего | В том числе: усадебная |
| 1 | с. Филиппенково |  |  |  |  |
|  | а) жилая застройка | 4,61 | 4,61 | 70 | 70 |
|  | б) административно-бытовая застройка | - | - | 460 | - |
|  | в) теплоснабжение | - | - | 30 | - |
|  | г) водоснабжение и водоотведение | - | - | 160 | - |
|  | ВСЕГО |  |  | 720 |  |
| 2 | с. Елизаветино |  |  |  |  |
|  | а)жилая застройка | 5,19 | 5,19 | 105 | 105 |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | 165 | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - | 16 | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - | 100 | - |
|  | ВСЕГО |  |  | 386 |  |
| 3 | с. Патокино |  |  |  |  |
|  | а)жилая застройка | 4,05 | 4,05 | 70 | 70 |
|  | б)административно-бытовая застройка |  |  | 65 |  |
|  | в)теплоснабжение |  |  | 5 |  |
|  | г)водоснабжение и водоотведение |  |  | 70 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 210 |  |
| 4 | с. Масычево |  |  |  |  |
|  | а)жилая застройка | - | - | - | - |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | 40 | - |
|  | в)теплоснабжение |  |  | - |  |
|  | г)водоснабжение и водоотведение |  |  | 60 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 100 |  |
| 5 | Участок №1 |  |  |  |  |
|  | а)жилая застройка | 1,2 | 1,2 | 20 | 20 |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | - | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - |  | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - |  | - |
|  | ВСЕГО |  |  | 20 |  |
| 6 | Участок №2 |  |  |  |  |
|  | а)жилая застройка | 1,2 | 1,2 | 20 | 20 |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | - | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - |  | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - |  | - |
|  | ВСЕГО |  |  | 20 |  |
|  | Всего по поселению: |  |  | 1456 |  |
|  | В том числе на I очередь стр-ва: |  |  | 535 |  |

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения.

| № п/п | Наименование районов | Общая площадь, т. м2 |  | Нагрузка кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: усадебная | Всего | В том числе: усадебная |
| 1. | Существующий сохраняемый жилой фонд | 35,8 | 35,8 | 537 | 537 |
| 2. | Новое строительство | - | - | 1456 | 1456 |
| 3. | Потери в сетях и трансформаторах, нарушение освещения, неучтенные нагрузки. | - | - | 90 | 90 |
|  | Всего по поселению: | - | - | 2083 | 2083 |
|  | В том числе на I очередь стр-ва: | - | - | 1072 | 1072 |

Потребление электроэнергии при числе часов использования максимума в год 5200 составит 10831600 кВтч/год, в том числе: на I очередь – 5574400 кВтч/год.

Покрытие электрических нагрузок Филиппенковского сельского поселения будет осуществляться от существующих подстанций ПС 110/10 “Филиппенково” с. Филиппенково и ПС 35/10 “Великоархангельская” с. Великоархангельское.

Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляться от 17 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и 10 трансформаторных подстанций (ТП). Из них: 5 КТП и 1 ТП – в с. Патокино, 6 КТП и 3 ТП– в с. Елизаветино, 4 КТП и 5 ТП – в с. Филиппенково, 2 КТП и 1 ТП – в с. Масычево.

Сети 10 кВ предлагается выполнить воздушными с изолированными проводами (ВЛЗ). Сети 0,4 кВ и наружного освещения совместной подвески предлагается выполнить воздушными самонесущими изолированными проводами марки СИП.

Светильники уличного освещения принимаются типа ЖКУ с натриевыми лампами ДНаТ.

#### 3.4.6.4. Связь. Радиофикация. Телевидение.

Генеральным планом развития телефонной сети Филиппенковского сельского поселения намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью усадебного сектора и объектов соцкультбыта.

При численности населения 1870 жителей на конец расчетного срока (2028 год) телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 600 абонентов, в том числе в районе нового строительства потребуется установить около 240 номеров, в районах сохраняемого существующего фонда – 30 номеров.

Развитие телефонной сети поселения предусматривается наращиванием номерной емкости существующей АТС с. Филиппенково.

Распределение телефонной емкости СТС по районам поселения и предложения по обеспечению их телефонизацией приведены в таблице.

| № п/п | Наименование районов и площадок строительства | Количество телефонов, шт. | Предложения по обеспечению телефонизацией |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Филиппенково | 83 | От существующей АТС с. Филиппенково |
| 2. | с. Елизаветино | 85 | От существующей АТС с. Елизаветино |
| 3. | с. Патокино | 63 | -//- |
| 4. | Участок №1 | 18 | -//- |
| 5. | Участок №2 | 18 | -//- |
|  | Всего по поселению: | 267 |  |

Основные мероприятия по развитию сети следующие:

- Расширение существующих АТС на 270 номеров.

- Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Радиофикация и телевидение.

В поселении будет продолжаться развитие эфирного радиовещания и телевидения.

На перспективу планируется развитие вещания в ФМ диапазоне с возможностью приема программ на всей территории поселения и прилегающих районах.

Телевизионное вещание транслирует программы в метровом и дециметровом диапазонах. Планируется расширение количества каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2012 году на цифровое вещание согласно постановления Правительства РФ от 03.12.2009 №985 “О федеральной целевой программе “Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015годы””.

В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения , что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники, дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

#### 3.4.6.5. Теплоснабжение.

Анализ современного состояния теплопотребления поселения выявил основные направления развития систем  теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана);

- использование для объектов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки-теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

Расчет тепловых нагрузок произведен для расчетной температуры наружного воздуха на отопление - 26 ° С ( согласно СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки населенных пунктов района определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования. (Приложение 2,3 СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети).

Теплоснабжение объектов соцкультбыта в Филиппенковском с.п. планируется осуществлять от блочных собственных котельных, работающих на газовом топливе. Сведения о проектируемых котельных сведены в таблицу.

Теплоснабжение объектов агропромышленного комплекса планируется от блочных котельных, работающих на газовом топливе.

Проектируемые котельные Филиппенковского с.п.

Расчетный срок

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоединительная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная детского сада (БМК) | с. Патокино | 0,06 |  | газ |
| 2 | Котельная банно-оздоровительного комплекса п.10 ,9 (БМК) | с. Филиппенково ул.Комарова | 0,3 |  | газ |
| 3 | Котельная пож. депо (встроенная) поз.11 | с. Елизаветино ул.Веселая | 0,045 |  | газ |

Проектируемые котельные Филиппенковского с.п.

1 очередь

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоединительная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная детского сада и школы (БМК-0,5) | с. Филиппенково ул.Центральная | 0,5 |  | газ |
| 2 | Котельная детского сада и школы (БМК-0,5) | с. Елизаветино ул.Садовая | 0,5 |  | газ |
| 3 | Котельная предприятия общественного питания (встроенная) поз.7 | с. Филиппенково ул.Комарова | 0,25 |  | газ |

#### 3.4.6.6. Газоснабжение.

Газоснабжение Филиппенковского сельского поселения на перспективу намечается природным газом.

Природный газ будет поступать потребителям, как и в настоящее время, от существующего межпоселкового газопровода.

Использование природного газа предусматривается потребителями жилищно-коммунального сектора, котельными для отопления объектов соцкультбыта.

Расходы природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения представлены в таблице , на отопление жилой застройки в таблице , на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта) в таблице, общий расход природного газа в таблице .

Газоснабжение потребителей поселения на весь проектный срок будет осуществляться от существующих газовых сетей, а также новых газовых сетей высокого, среднего и низкого давления и новых ШРП.

Основные мероприятия по газоснабжению на 1 очередь строительства и расчетный срок представлены в таблице .

Расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Филиппенков-ское сельское поселение в том числе: с.Филиппенково | 0.887 | 0.986 | 147.830 | 164.330 | 0.266 | 0.296 |
| 2 | с.Масычево | 0.157 | 0.165 | 26.110 | 27.500 | 0.047 | 0.050 |
| 3 | с.Елизаветино | 0.457 | 0.449 | 76.110 | 75.000 | 0.137 | 0.135 |
| 4 | с.Патокино | 0.261 | 0.262 | 43.330 | 43.330 | 0.078 | 0.078 |
|  | Итого: | 1.762 | 1.862 | 293.380 | 310.160 | 0.528 | 0.559 |

Расход природного газа на отопление жилой застройки

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. | 1 очередь стр-ва 2018 г. | Расчет-ный срок 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Филиппенков-ское сельское поселение в том числе: с.Филиппенково | 0,887 | 0,986 | 504.160 | 552.780 | 1.193 | 1.306 |
| 2 | с.Масычево | 0,157 | 0.165 | 83.330 | 83.330 | 0.197 | 0.197 |
| 3 | с.Елизаветино | 0.457 | 0.449 | 265.280 | 372.220 | 0.626 | 0.878 |
| 4 | с.Патокино | 0.261 | 0.262 | 147.360 | 225.700 | 0.348 | 0.533 |
|  | Итого: | 1.762 | 1.862 | 1000,130 | 1234.030 | 2.364 | 2.914 |

Расход природного газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)

| № п/п | Наименование поселения | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018г. | Расчетный срок 2028г. | 1 очередь стр-ва 2018г. | Расчетный срок 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Филиппенковское сельское поселение в том числе: с.Филиппенково | 102.360 | 121.940 | 0.202 | 0.255 |
| 2 | с.Елизаветино | 63.750 | 63.750 | 0.152 | 0.152 |
| 3 | п.Патокино | --- | 7.360 | -- | 0.018 |
|  | Итого | 166.110 | 193.05 | 0.354 | 0.425 |

Общий расход природного газа по поселению

| № п/п | Наименование поселения | Часовой расход газа, нм3/час |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2018г. | Расчетный срок 2028г. | 1 очередь стр-ва 2018г. | Расчетный срок 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хозяйственно-бытовые нужды населения | 293.380 | 310.160 | 0.528 | 0.559 |
| 2 | Отопление индивидуального жилого фонда | 1000.13 | 1234.030 | 2.364 | 2.914 |
| 3 | Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение общественного центра (соцкультбыта) | 166.110 | 193.050 | 0.354 | 0.425 |
|  | Итого | 1459.620 | 1737.240 | 3.246 | 3.898 |

Перечень мероприятий по разделу «Объекты инженерной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) Трансформаторная подстанция (ТП) | шт. | 2 | ул. Школьная с.Патокино | новое строительство | Расч. срок Iоч. |
|  |  | шт. | 1 | ул. Пролетарская с.Патокино | -//- | I очередь стр-ва |
|  |  | шт. | 2 | ул. Шевченко с.Патокино | -//- | Расч. срок |
|  |  | шт. | 1 | участок №1 с. Елизаветино | -//- | Расч. срок |
|  |  | шт. | 1 | ул. Веселая с. Елизаветино | -//- | Расч. срок |
|  |  | шт. | 1 | ул. Горького с. Елизаветино | -//- | I очередь стр-ва |
|  |  | шт. | 1 | ул. Садовая с. Елизаветино | -//- | Расч. срок |
|  |  | шт. | 1 | с. Елизаветино | -//- | Расч. срок |
|  |  | шт. | 1 | скважины с. Елизаветино | -//- | I очередь стр-ва |
|  |  | шт. | 2 | ул.Ленина с.Филиппенково | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 2 | скважины с.Филиппенково | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | с.Филиппенково | -//- | Расч. срок |
|  |  | шт. | 1 | ул. Дзержинского с. Масычево | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | скважины с. Масычево | -//- | I очередь стр-ва |
| 2 | Трансформаторная подстанция (ТП) | шт. | 1 | ул.Школьная с.Патокино | новое строительство | I очередь стр-ва |
|  |  | шт. | 1 | КНС и ОС с. Елизаветино | -//- | Расч. срок |
|  |  | шт. | 1 | ул.Веселая с. Елизаветино | -//- | I очередь стр-ва |
|  |  | шт. | 1 | ул. Садовая с. Елизаветино | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | КНС и ОС с.Филиппенково | -//- | Расч. срок |
|  |  | шт. | 2 | ул.Комарова с.Филиппенково | -//- | I очередь стр-ва |
|  |  | шт. | 2 | ул.Центральная с.Филиппенково | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | КНС И ОС с. Масычево | -//- | Расч. срок |
| 3 | ШРП | шт. | 2 | с.Филиппенково | Новое строительство | I очередь стр-ва |
| 4 | Газопровод среднего давления Ø 76 | км | 0.40 |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления Ø 108 | км | 0.40 |  |  |  |
| 5 | ШРП | шт. | 1 |  | Новое строительство | Расчетный срок |
| 6 | Газопровод среднего давления Ø 76 | км | 0.10 |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления Ø 76 | км | 0.55 |  |  |  |
| 7 | ШРП | шт. | 1 | с.Елизаветино | Новое строительство | I очередь стр-ва |
| 8 | Газопровод среднего давления Ø 76 | км | 0.24 |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления Ø 76 | км | 0.15 |  |  |  |
| 9 | ШРП | шт. | 1 |  | Новое строительство | Расчетный срок |
| 10 | Газопровод среднего давления Ø 89 | км | 1.46 |  |  |  |
|  | Газопровод низкого давления Ø 76 | км | 0.72 |  |  |  |
| 11 | ШРП | шт. | 1 | с.Патокино | Новое строительство | Расчетный срок |
| 12 | Газопроводы высокого давления Ø 89 | км | 0.65 |  |  |  |
|  | Газопроводы низкого давления Ø 76 | км | 0.79 |  |  |  |
| 13 | Котельные (БМК) | шт. | 1 | с. Потокино | Новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 1 | с. Филиппенково |  |  |
| 14 | Котельные (БМК) | шт. | 1 | с. Филиппенково | Новое строительство | I очередь стр-ва |
|  |  |  | 1 | с. Елизаветино |  |  |
| 15 | Котельные (встроенные) | шт. | 1 | с. Елизаветино ул.Веселая | Новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 1 | с. Филиппенково ул.Комарова | Новое строительство | I очередь стр-ва |
| 16 | Водозаборная скважина производительностью 10м3/ч, оборудованная насосам ЭЦВ6-10-80 | комплект | 4 | село Филиппенково | новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 2 | село Масычево |  |  |
|  |  |  | 3 | село Елизаветино |  |  |
| 17 | Водонапорная башня емкостью 25-50м3, высотой 15.0-20.0м. | комплект | 4 | село Филиппенково | новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 2 | село Масычево |  |  |
|  |  |  | 3 | село Елизаветино |  |  |
| 18 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов d150-600 | км | 49.3 | село Филиппенково | новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 8.25 | село Филиппенково |  |  |
|  |  |  | 18.75 | село Елизаветино |  |  |
|  |  |  | 6.2 | село Патокино |  |  |
| 19 | КНС приняты комплектно-блочного исполнения с погружными насосами производительностью 380-65 м3/сут и напором 50м. | комплект | 1 | село Филиппенково | новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 1 | село Масычево |  |  |
|  |  |  | 1 | село Елизаветино |  |  |
|  |  |  | 1 | село Патокино |  |  |
| 20 | Очистные сооружения приняты комплекто-блочные, заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод производительностью 65-380 м3/сут. | комплект | 1 | село Филиппенково | новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 1 | село Масычево |  |  |
|  |  |  | 1 | село Елизаветино |  |  |
|  |  |  | 1 | село Патокино |  |  |
| 21 | Самотечные коллекторы канализации d150-300 | км | 49.3 | село Филиппенково | новое строительство | Расчетный срок |
|  |  |  | 8.25 | село Масычево |  |  |
|  |  |  | 22.45 | село Елизаветино |  |  |
|  |  |  | 13.1 | село Патокино |  |  |

### 3.4.7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В полномочия органов местного самоуправления входит решение следующих вопросов:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий, находящихся на территории поселения;

Эти вопросы подробно рассматриваются в Томе III «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В целях обеспечения пожарной безопасности в с. Елизаветино необходимо пожарного депо на 1 автомобиль, с целью соблюдения радиуса обслуживания 3 км. (см. «Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства»).

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

Необходимо оборудование производственных и административно-общественных зданий пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре.

В результате анализа, выявлены следующие проблемы:

- Требуется строительство пожарное депо на 1 автомобиль с. Елизаветино,

- Требуется размещение на территории населенных пунктов поселения пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

- Требуется организация пожарных проездов между строениями.

# 4. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория поселения– всего, | га | 14308,51 | 14308,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Территория населенных пунктов– всего, | га | 751,8 | 885,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Филиппенково | -//- | 243,77 | 306,07 |
|  | с. Масычево | -//- | 69,56 | 75,56 |
|  | с. Елизаветино | -//- | 288,34 | 321,56 |
|  | с. Патокино | -//- | 150,13 | 182,13 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 13137,0 | 13003,7 |
| 1.3. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 126,0 | 126,0 |
| 1.4. | Земли лесного фонд | га | 15,0 | 15,0 |
| 1.5. | Земли водного фонда | га | 126,0 | 126,0 |
| 2. | Население – всего, | чел. | 1905 | 1865 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Филиппенково | -//- | 959 | 986 |
|  | с. Масычево | -//- | 170 | 165 |
|  | с. Елизаветино | -//- | 494 | 449 |
|  | с. Патокино | -//- | 282 | 265 |
| 2.1. | Возрастная структура населения: | чел./% | 1905/100,0 | 1865/100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | -//- | 251/13,2 | 299/16,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | -//- | 816/42,8 | 820/44,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | -//- | 838/44,0 | 746/40,0 |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 36,04 | 50,91 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | т. м2 общ. пл. | - | 0,24 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -//- | - | 35,8 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего, | -//- | - | 15,11 |
| 3.4. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 18,9 | 27,3 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 3,5 | 100 |
|  | канализацией | % | - | 100 |
|  | газоснабжением | % | 40 | 100 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего, | мест | - | 70 |
|  | на 1000 чел | -//- | - | 37,5 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего, | мест | 640 | 640 |
|  | на 1000 чел. | -//- | 336 | 343 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 4.4. | Предприятия торговли – всего, | м2 торг. пл. | 294 | 564 |
|  | на 1000 человек | -//- | 154,0 | 302 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего, | пос. мест | - | 75 |
|  | на 1000 человек | -//- | - | 40 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания – всего, | раб. мест | - | 6 |
|  | на 1000 человек | -//- | - | 3 |
| 4.7. | Учреждения культуры – всего, | мест | 800 | 800 |
|  | на 1000 человек | -//- | 420 | 429 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | спортивный зал – всего, | м2 | 200 | 300 |
|  | на 1000 человек | -//- | 105 | 160 |
| 5. | Инженерная инфраструктура. |  |  |  |
| 5.1. | Водопотребление – всего, | л/сут. на чел. | - | 470 |
| 5.1.1 | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | - | 876,55 |
| 5.2. | Водоотведение. | л/сут. на чел. | - | 380 |
| 5.2.1 | Суммарный расход сточных вод | м3/сут. | - | 708,7 |
| 5.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | кВт. | 537,0 | 2083,0 |
| 5.4. | Газоснабжение. |  |  |  |
|  | годовой расход газа | млн. м3/год. | - | 3,898 |

Приложение.